ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАСШИРЕНИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАКЦИЙ ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ

В.Ю. Великодный , *Битюрин В.А.

Институт прикладной механики РАН, Москва, Россия, e-mail: Vvelikodny@hotbox.ru

*Институт высоких температур РАН, Москва, Россия, e-mail: Valbit@dol.ru

В настоящее время в проектируемых энергетических устройствах для проведения синтеза легких ядер в первую очередь предполагается использовать реакцию D+T и лишь как возможный в перспективе вариант D+D. Однако в природе в достаточном для практики количестве  существует лишь изотоп водорода D. Для производства и воспроизводства T необходимо использовать реакцию Li6+n. В настоящее время T получается в специально сконструированных для этих целей ядерных реакторах. В работе рассматривается возможность использования B, H с целью их применения для проведения реакции 11B+H→3He4 на энергетических установках, в работе которых планируется использовать кластерный синтез легких ядер ( проведение ядерных реакций в существенно неравновесных условиях) [1]. Теоретическое и экспериментальное обоснование  реализации кластерного синтеза изложено в ряде работ авторов [1-2]. Главным результатом этих работ является открытие и описание механизма кумуляции энергии, возникающего при столкновении кластеров между собой или со специально подготовленной стенкой. Этот механизм обусловлен процессами коллективного взаимодействия. Суть этих процессов состоит в значительном разделении зарядов и  соответственно реализации сильных электрических полей при столкновении кластеров из тяжелых металлов, насыщенных водородом (например, Pd +H) [1].  Первоначально вкладываемая энергия в области максимальных значений сечений для реакции 11B+H (при ее возможном использовании  в качестве топлива)  выше, чем для  D,T. Тем не менее, наличие резонанса в сечении реакции 11B+H в более низком энергетическом диапазоне ( ~ 0.15 Мэв) чем в основном максимуме (~0.6 Мэв), открывает перспективу для снижения начальных энергетических затрат. Основанием для этого является:  существенно неравновесный механизм ускорения H+ в кластерах. Функция распределения H+ слабо размазана в пространстве скоростей, то есть имеет δ- образную форму. Возможность использования 11B, H существенно расширяет сырьевую базу ядерной энергетики. Более того, в результате реакции выделяются только α частицы, что существенным образом повысит экологическую безопасность энергетических устройств работающих на вышеуказанных принципах.

Литература

- Velikodnyi V.Yu., Bityirin V.A.  Cluster-Impact Fusion of Light Nuclei // High Temperature. 2003.  Vol. 41. № 3. Pp. 295-299.

- Великодный В.Ю., Битюрин В.А.  Кластерный синтез легких ядер D+D // Прикладная физика. 2002. № 5. С. 99-104.