Коэффициент сопротивления плазменного тороидального вихря в воздухе

У. Юсупалиев

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, Unirus@phys.msu.ru

Изучение плазменного тороидального вихря (ПТВ) в воздухе началось сравнительно недавно - с конца 70Х годов прошлого столетия [1,2]. Дальнейшее развитие исследований в этом направлении отражено в работах [3-5]. До сих пор в работах по исследованию ПТВ вопрос о силе сопротивления со стороны окружающей среды при его движении практически не рассматривался, чему посвящена данная работа.

На основе экспериментальных данных ПТВ рассматривается как самоорганизованная система с твердотельным ядром вращения в условиях нарушения консервативности системы. Показано, что одним из основных свойств ПТВ является большая длина его пробега в среде по сравнению с длиной пробега эквивалентных по массам объемов без самоорганизации. Отсюда можно сделать заключение о том, что сопротивление, оказываемое средой плазменному тороидальному вихрю, мало по сравнению с сопротивлением, которое испытывает эквивалентный по массе движущийся объем плазмы (плазменный шар). Рассматривая ПТВ как единое целое в безграничной среде с учетом непрерывности скорости на границе вихрь-окружающая среда получено уравнение его движения. Используя постоянство массы плазмы ПТВ (масса плазмы, захваченной в вихревое движение, при дальнейшем движении практически не теряется), функциональную связь между скоростью поступательного движения вихря и его радиусом определен закон движения ПТВ. Далее, из сравнения полученного закона движения ПТВ с выводами автомодельной теории движения газового кольцевого вихря (которые удовлетворительно согласуются с экспериментом) определен коэффициент сопротивления ПТВ. Показано, что несмотря на плохо обтекаемые формы ПТВ (эллипсоида вращения, большая ось которого перпендикулярна к вектору скорости его поступательного движения) его коэффициент сопротивления оказывается меньше, чем соответствующий коэффициент, равный 0,045 для наиболее хорошо обтекаемого каплевидного тела вращения при одинаковых числах Рейнольдса.

Литература

- Андрианов А.М., Синицин В. И. // ЖТФ, 1977, Т. 47, № 11, С. 2318 – 2327.

- Лучников А.А., Гожаков А.М., Середа П.Д. и др. // ПТЭ, 1981, № 2, с. 237 – 238.

- Aleksandrov A., Timofeev I., Yusupaliev U. et al. 17- th IСРG, Suansu (UK), part 2, 1987, p.426

- Александров А.Ф., Тимофеев И.Б., Юсупалиев У. и др.//ТВТ, 1988, Т. 26, № 4. С. 639 - 643.