МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ И ГОРЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ В УСЛОВИЯХ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА

Р.С. Константиновский, Д.Л. Савков, В.М. Шибков

МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, 119992 Москва, Россия,
Fax: 939-1787, e- mail: shibkov@ph-elec.phys.msu.ru

В докладе разработана кинетическая модель воспламенения и горения углеводородных смесей. Определена степень влияния низкотемпературной плазмы на воспламенение и полноту сгорания горючих смесей. На примере водородно-кислородной и пропан-воздушной смеси показано, что при низких начальных температурах газа время индукции уменьшается на несколько порядков величины при учете ионизации и диссоциации молекул электронным ударом, а также образования активных радикалов и заряженных частиц.

В настоящее время проводятся интенсивные исследования, направленные на разработку физических основ сверхзвукового прямоточного реактивного двигателя. Существует несколько направлений этих исследований, связанных с оптимизацией работы двигателя, в том числе и со значительным уменьшением длины камеры сгорания в условиях сверхзвукового потока. Для решения этих задач необходимо разработать способы быстрого перемешивание горючего с окислителем, уменьшить время задержки воспламенения, найти способы стабилизации горения в сверхзвуковом потоке.

Одной из главных проблем этих исследований является определение условий, приводящих к значительному уменьшению времени индукции горючих смесей, то есть выявление основных механизмов, приводящих к воспламенению горючего, и определение главных каналов протекания химических реакций при воспламенении углеводородных топлив. В этой связи низкотемпературная плазма газового разряда привлекает большое внимание исследователей для оптимизации работы прямоточного реактивного двигателя. В данной работе проведено численное моделирование кинетики воспламенения и горения стехиометрических водород-кислородной и пропан-воздушной смесей в условиях низкотемпературной плазмы газового разряда и исследовано влияние неизотермической плазмы на уменьшение времени индукции.

Была разработана кинетическая модель воспламенения и горения углеводородного газообразного топлива в условиях низкотемпературной плазмы газового разряда. Модель учитывает влияние на воспламенение и горение заряженных частиц (электронов, положительных и отрицательных ионов), возбужденных атомов и молекул, а также активных радикалов, образующихся в условиях неравновесной низкотемпературной плазмы при больших значения приведенного электрического поля.

Показано, что воздействие электрического поля приводит к существенному уменьшению времени воспламенения газообразных топлив. Так при начальном давлении водород-кислородной смеси ро=1 атм и начальной газовой температуре Tgo=900 К время индукции уменьшается от 1 мс до 2 мкс при изменении температуры электронов от 0,5 до 1,5 эВ. Для пропан-воздушной смеси при рo=1атм и Tgo=1400 К время автозажигания равно 1,4 мс, а время воспламенения при Te=0,75 эВ уменьшается в 36 раз. Определен механизм зажигания и горения водород-кислородной и пропан-воздушной смесей в присутствии разряда. Расчеты показали, что при больших значениях приведенного электрического поля, характерных для газоразрядной плазмы, воспламенение происходит за счет более интенсивной наработки активных частиц и радикалов по сравнению с автозажиганием.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 02-02-17116) и EOARD (МНТЦ проект № 2248p).