ДВУМЕРНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПЛАЗМЫ В ГАЗОВОМ РАЗРЯДЕ C УЧЕТОМ ИНЕРЦИИ ИОНОВ

Берлин Е.В., Двинин С.А., Михеев В.В., Морозов Ю.В.* , Омаров М.О., Свиридкина В.С.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия, e-mail: sergeyd@msk.tsi.ru

*Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва, РФ.

В последнее время в технологии широко используются источники плазмы, работающие при низком давлении плазмообразующего газа. При этом длина свободного пробега иона может быть как меньше, так и больше  характерного размера системы, причем продольный и поперечный размеры могут быть одного порядка. Поэтому для корректного рассмотрения процессов принципиально необходим учет инерции ионов и двумерности задачи [1–3]. Исходя из описания плазмы в рамках одножидкостной гидродинамики, для потенциальных течений плазмы, используя преобразования годографа и введя потенциалы Лежандра Ф(U,V) [4] можно свести исходную систему уравнений к виду:

U2−1ΦVV−2UVΦUV+V2−1ΦUU=μ/ΦVV−1−ζU2+V2ΦUUΦVV−ΦUV2, (1)

где U=u/VS, V=v/VS– безразмерные  x-, y- компоненты скорости течения ионов, x=VS/νiΦUU,V, y=VS/νiΦVU,V – координаты (=0, 1 соответствуют плоской и цилиндрической задачам), in – частота столкновений ион-нейтрал, i – частота ионизации, VS – скорость ионного звука. Граничное условие для (1) имеет вид xuyv−xvyu=0 (2), обобщая одномерное условие xu=0. Решение (1) в виде ряда ΦU,V=m=2∞k=0mam−k,kUm−kVk показывает, что два из m коэффициентов am-k,k при любом значении m могут быть выбраны произвольно, позволяя тем самым подобрать коэффициенты так, чтобы граничная поверхность имела заданную форму. Используя разложение в граничной точке можно показать, что условие Бома выполняется для нормальной компоненты скорости ионов.

Показано также, что двумерное течение плазмы в плоской и цилиндрической разрядных камерах может быть рассчитано по формулам Φ=FU+GV, где FU и GV решения одномерной задачи [2]. Полученные результаты могут быть использованы при анализе процессов в плазмохимических реакторах низкого давления.

Литература.

- Langmuir I., Tonks L. Phys. Rev., 1929, 34, 876.

- Persson K.B. Phys. Fluids, 1962, 5, 1625.

- Riemann K.-U. J. Phys. D: Appl. Phys. 1991, 24, 493–518.

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 10. Гидродинамика. М.: Наука, ГРФМЛ, 1986, с. 607–611.