ОБТЕКАНИЕ ВЯЗКИМ ПОТОКОМ ГАЗА ПЛАЗМЕННОГО ЛИСТА, ОБРАЗОВАННОГО СКОЛЬЗЯЩИМ РАЗРЯДОМ.

Г.П. Кузьмин, И.М. Минаев, А.А. Рухадзе, И.Б. Тимофеев

Институт общей физики РАН, Москва

Рассмотрено влияние плазменного слоя, образованного скользящим разрядом, на характер течения вязкого газа вдоль слоя. Показано, что характер обтекания плазменного слоя зависят от степени ионизации газа в слое и параметров плазмы, что изменение величины энерговклада в разряд позволяет создавать условия, при которых реализуется тот или иной тип течения, и изменять в широких пределах величину силы трения со стороны пограничного слоя.

Рассмотрены вопросы, связанные с динамикой процессов развития скользящего разряда на поверхности диэлеткрической пластины, в потоке вязкого газа. Показано, что существуют условия, при которых разряд отрывается от поверхности подложки. Исследуется характер релаксации температуры в пограничном слое и определяется частотный режим, при котором процесс отрыва может быть подавлен.

Рассматриваются газодинамические характеристики газа в пограничном слое при инициировании скользящим разрядом ударной волны при сверхзвуковой скорости набегающего потока.