БЫСТРЫЕ  Z - ПИНЧИ ДЛЯ ИНЕРЦИАЛЬНОГО УТС

А.С. Кингсеп

РНЦ «Курчатовский институт», 123182, Москва, пл. Курчатова, 1

Быстрое сжатие сильноточных Z-пинчей рассматривается как возможный путь к преобразованию электрической энергии в рентгеновский импульс на уровне энергии в десятки мегаджоулей для целей инерциального УТС, а также на предмет исследования экстремальных состояний вещества. На сегодняшний день типичной нагрузкой мощных импульсных машин мегаамперного диапазона является проволочная сборка на основе проводников микронной толщины. К сожалению, один из недостатков подобных схем состоит в том, что рентгеновское излучение распределяется в телесном угле 4, что ведет к понижению плотности энергии и, как следствие, излучательной температуры. Поэтому эксперименты с мишенью типа «Хольраум» возможны сегодня только на уровне установки “Z” в лабораториях «Сандия» [1]. Цель экспериментов по инерциальному УТС в Курчатовском институте – во-первых, изучение новых видов миниатюрных нагрузок, которые позволили бы работать с мишенью «Хольраум» на действующем поколении отечественных сильноточных машин, и во-вторых, исследование новых принципов обострения мощности в выходных каскадах, реализация которых позволила бы создать в России сильноточный импульсный генератор нового поколения. Научная кооперация, включающая ТРИНИТИ, Курчатовский институт, институт им. Ефремова и ВНИИТФ, разрабатывает проект «Байкал» [2,3], в котором предполагается энергию, запасенную в индуктивном накопителе, посредством последовательных трансформаций преобразовать в электрический импульс с параметрами, отвечающими целям инерциального УТС.

В докладе представлены экспериментальные результаты обострения электрического импульса плазменными прерывателями тока, а также новый вид миниатюрных выходных узлов – плазменные потоковые размыкатели, предназначенные для укорочения импульса тока до наносекундного уровня и концентрации электромагнитной энергии в маленькой замкнутой полости. Задачи, связанные с мишенью типа «Хольраум», могут решаться в Европе на действующих современных генераторах, но только в случае работы на выходных устройствах с характерным размером порядка одного миллиметра. На генераторе «С-300» (0.15 Ом, 4 МА, 50–100 нс) мы получили рекордные скорости переключения тока на миниатюрную нагрузку: 1015А/с, а именно, 2.5 МА за 2.5 нс, а в последующих экспериментах достигнут устойчивый режим переключения тока 750 кА за 5 нс, причем затухание тока в нагрузке происходит с характерными временами для всей установки – примерно за 150 нс. Основные измерения выполняются на основе различных методов регистрации излучения в оптическом и рентгеновском диапазоне. Установка была оснащена в последнее время новой диагностикой на основе YAG:Nd лазера. Для улучшения временного и пространственного разрешения импульс задающего генератора сжимался в процессе вынужденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна. В результате в течение одного импульса установки (~ 50 нс) получаются пять последовательных теневых кадров Z-пинча с экспозицией 1 нс. Определена излучательная температура внутренней стенки полости, каковая достигает 50 эВ.

Проводились эксперименты с имплодирующими сборками сложного состава (Al + W в различных пропорциях). Обнаружен эффект резкой крупномасштабной перестройки токовых структур за времена менее 10 нс, которая идентифицирована с помощью лазерного просвечивания по появлению областей прозрачности, обусловленных, по-видимому, группировкой и/или слипанием проводников, несущих ток порядка десятков килоампер. В экспериментах с вложенными лайнерами, например, внешним алюминиевым и внутренним вольфрамовым, впервые наблюдался эффект провала внешнего лайнера сквозь внутренний в процессе магнитного обжатия.

Исследуется возможность применения плазменных прерывателей тока (ППТ) в качестве оконечного каскада обострения для мегаджоульных генераторов с типичной величиной электрического тока (50–60 МА), максимального переносимого заряда и компенсацией предымпульса будущей установки «Байкал». Применение внешнего аксиального магнитного поля позволило увеличить напряжение на ППТ в полтора раза. Оригинальные измерения напряжения на ППТ были проведены по регистрации жёсткой границы тормозного излучения электронов на основе фотоядерных реакций Be9(,n)Be8 и D2(,n)p. На модернизованной установке РС-20 (1МВ, 350 кА, 2 мкс) был установлен следующий скейлинг выходного напряжения на ППТ в зависимости от зарядного напряжения при величине внешнего магнитного поля 1.5–2 Т: UPOS(MV) = 3.6[UMARX(MV)]4/7. Максимальное напряжение на выходе составляло 3.2–3.5 МВ при длительности выходного импульса менее 150 нс. Посредством программируемого заполнения диодного зазора плазмой было достигнуто укорочение импульса с 40 мкс до 100 нс.

Работа поддержана Департаментом атомной науки и техники Минатома РФ, а также грантами РФФИ, российскими грантами «Научная школа», европейским грантом INTAS и американским грантом CRDF.

Литература

- C. Deeney, M.R. Douglas, R.B. Spielman, et al // Phys. Rev. Lett. 1998. V. 81. p. 4883; см. также: J.P. Quintenz et al // Proc. 13-th Int. Conf. on High Power Beams. Nagaoka, Japan, 2000, S-1-2, p. 309

- V.V. Alexandrov, E.A. Azizov, A.V. Branitsky, et al, Proc. 13-th Int. Conf. On High-Power Particle Beams (BEAMS’2000) Nagaoka, Japan, June 2000. p. 147.

- V. Smirnov, A. Chernenko, K. Chukbar, et al, Proc. 18-th IAEA Fusion Energy Conf., Sorrento, Italy, Oct. 2000, IFP/05.