ДИАГНОСТИКАГОРЯЧЕЙ ПЛАЗМЫ ПО ПОТОКАМ НЕЙТРАЛЬНЫХ АТОМОВ. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В.И. Афанасьев, А.И. Кисляков, С.С. Козловский*, М.И. Миронов, М.П. Петров, С.Я. Петров, Ф.В. Чернышёв

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, РФ, 
e-mail: kisl@npd.ioffe.rssi.ru

*Санкт-Петербургский Политехнический Университет, Санкт-Петербург, РФ, 
e-mail: skozlovski@phmf.spbstu.ru

В докладе обсуждаются работы по корпускулярной диагностике термоядерной плазмы, выполненные в ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН в последние годы. Работы велись по двум направлениям: создание и совершенствование анализаторов нейтральных атомов, в том числе и с перспективой их применения на  проектируемом термоядерном реакторе ИТЭР, и исследование ионного компонента плазмы в различных установках, включая крупнейший токамак ДЖЕТ.

Анализаторы нейтральных атомов 	являются основным инструментом исследования поведения ионов водорода и его изотопов в установках типа токамак и стелларатор. Они позволяют определять энергетические спектры и проводить изотопный анализ потоков атомов, испускаемых плазмой, измерять абсолютную интенсивность потоков и регистрировать изменение этих параметров во времени. Дается краткий сравнительный обзор анализаторов, разработанных в ФТИ. Это анализаторы типа АКОРД-12/24 для атомов водорода и дейтерия и для диапазона энергий 0,2-100 кэВ с перестраиваемым интервалом одновременно измеряемых энергий, компактные анализаторы типа CNPA для фиксированного набора энергий в диапазоне 0,8-100 кэВ, анализаторы ISEP для одновременной регистрации атомов всех трёх изотопов водорода H, D и T в энергетическом диапазоне 5-700 кэВ, анализаторы типа ГЕММА для анализа потоков атомов изотопов водорода и гелия в диапазоне 0,1-4 МэВ. Сцинтилляционные детекторы анализаторов ISEP и ГЕММА обладают пониженной чувствительностью к нейтронам и могут работать без дополнительной экранировки в нейтронных полях до 109 н/см2сек.

Применение описанной выше аппаратуры в последние годы на различных установках позволило получить ряд новых результатов. В докладе приводятся некоторые результаты исследования ионов на сферическом токамаке ГЛОБУС в ФТИ им. А.Ф.Иоффе, на стеллараторе W7-AS в Германии и на Европейском токамаке ДЖЕТ.

Кратко обсуждаются перспективы применения диагностики на проектируемом Международном экспериментальном реакторе ИТЭР.