ИМПУЛЬСНЫЕ НАНОСЕКУНДНЫЕ РАЗРЯДЫ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ

А.Ю. Стариковский

Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия,
e-mail: astar@neq.mipt.ru

Импульсные газовые разряды представляют особый интерес для технологических приложений в связи с тем, что значимая часть энергии разряда идет в плазмохимические процессы с высокими энергетическими порогами, при этом термический нагрев газа является минимальным. Данные свойства позволяют эффективно использовать импульсные газовые разряды в таких областях, как источники света, реакторы для модификации состава газов и жидкостей, а также для модификации поверхностных свойств твердых тел.

В настоящей работе обсуждаются результаты экспериментальных и теоретических исследований пространственно-временной динамики развития импульсных наносекундных разрядов, образования активных частиц, релаксации и перераспределение энергии по внутренним степеням свободы молекул в сильнонеравновесной низкотемпературной плазме и применение таких разрядов в задачах плазмохимии и аэродинамики.

Представлены результаты экспериментальных и расчетных исследований обтекания тел гиперзвуковым потоком сильнонеравновесной низкотемпературной плазмы. Построена модель энергообменов в гиперзвуковом потоке неравновесной плазмы и проанализировано влияние возбуждения внутренних степеней свободы газа на динамику потока.

Развита теория импульсного наносекундного пробоя газа, проведено численное моделирование развития наносекундных импульсных разрядов как в режиме высоких значений приведенного электрического поля, когда на первый план выходят эффекты, связанные с нелокальным характером ФРЭЭ, так и развитие разряда при относительно невысоких перенапряжениях в стримерной форме.

Развиты теоретические подходы и проведены экспериментальные исследования химических реакций и активного управления горением газовых смесей в условиях существенно небольцмановской заселенности внутренних степеней свободы молекул при возбуждении импульсным разрядом. Проведен анализ основных факторов, определяющих кинетические особенности реагирующих систем с неравновесным распределением по колебательным уровням, формируемым начальными условиями и внутренними источниками колебательной энергии.