Пинч-ЭФФЕКТ в РЕЗОНАНСНОМ СТРИМЕРНОМ РАЗРЯДЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В СВЧ ОТКРЫТОМ РЕЗОНАТОРЕ

Ходатаев К.В.

ФГУП «Московский Радиотехнический институт РАН», Москва, Россия,
e-mail: K.V.K@home.ptt.ru

Экспериментальные результаты, моделирование и теоретические оценки указывают на важные особенности безэлектродного стримерного разряда в СВЧ открытом резонаторе, которые могут быть использованы для разработки импульсного источника нейтронов с высокой частотой повторения.

СВЧ генератор сантиметрового диапазона возбуждает квазиоптический открытый резонатор, образованный двумя сферическими зеркалами. В центре резонатора образуется фокус стоячей волны электромагнитного поля с линейной поляризацией. Резонатор погружен в газ высокого давления. Когда поле в фокусе превышает пробойное значение, определяемое сортом газа и его давлением, происходит пробой, порождающий развитие стримерного СВЧ разряда. Разряд представляет собой тонкий плазменный канал, развивающийся вдоль электрического поля. Когда длина канала достигает значения, близкого к половине длины волны излучения, наступает электродинамический резонанс тока, наведенного в разряде.

При высоком давлении газа магнитное давление тока, индуцированного в резонансном разряде, способно пинчевать канал разряда и создавать горячую плазму []. Наблюдаемые в эксперименте магнито-гидродинамические неустойчивости с очевидностью подтверждают факт сжатия плазмы магнитным давлением разрядного тока []. Время развития разряда порядка сотни наносекунд, а время протекания резонансного тока – несколько наносекунд. За это время почти вся энергия, накопленная в резонаторе, поглощается в разряде, поднимая температуру плазмы до высоких значений.

Моделирование показывает, что сжимаемая плазма может иметь параметры вплоть до значений, необходимых для синтеза в смеси DD или DT, если давление смеси превышает 50 атмосфер.

Малый масштаб размеров устройства, высокая эффективность использования энергии в цепочке генератор-резонатор-разряд, малая полная энергия, запасаемая в устройстве (меньше чем 1 kJ), отсутствие электродов и поверхностей, контактирующих с горячей плазмой, позволяют надеяться, что прогнозируемые высокие плазменные параметры при давлении смеси более нескольких десятков атмосфер действительно можгут быть достигнуты и этот тип СВЧ разряда может быть применен для разработки импульсного нейтронного источника с высокой частотой повторения [].

[?] 	I.I.Esakov, G L.P.Grachev, K.V.Khodataev. The pinch-effect in microwave discharge at gas of high pressure. //Proc. of The 4-th Symposium on Current Trends in International Fusion Research: a Review. 12-16 March 2001. Washington DC, USA. P.64.

[?]	 Л.П.Грачев, И.И.Есаков, К.В.Ходатаев. Магнитогидродинамические неустойчивости самосжатого резонансного стримерного СВЧ разряда. //ЖТФ, 2003, т.73, В.5, стр. 35-40.

[?] 	Л.П.Грачев, И.И.Есаков, Г.И.Мишин, К.В.Ходатаев. Возможность осуществления термоядерного синтеза в резонансном стримерном СВЧ разряде высокого давления. //Препринт ЛФТИ им. А.Ф.Иоффе, 1992, №1577