Исследования усиления лазерного импульса в канале четырёхпроходной неодимовой установки "ЛУЧ"

Ю.М. Боднар, И.Н. Воронич, С.Г. Гаранин, Ю.В. Долгополов, В.А. Ерошенко, А.И. Зарецкий, Б.Г. Зималин, А.И. Кедров, С.М. Куликов, Д.Н. Литвин, Л.В. Львов, С.С. Марков, А.Н. Рукавишников, А.Б. Смирнов, С.А. Сухарев

Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, 607190 Саров, Россия;
e-mail: oefimova@otd13.vniief.ru

Основным элементом мощных лазерных установок, создаваемых для исследований физики работы лазерных термоядерных мишеней, являются многопроходные силовые усилители на дисковых элементах из неодимового фосфатного стекла.

Предельная выходная лазерная энергия в этих установках определяется выбором оптимальных параметров всех систем усилительного тракта, включая лучевую прочность выбранных оптических элементов, значением B-интеграла, коэффициентом усиления слабого сигнала go и др.

В России в РФЯЦ-ВНИИЭФ создана четырёхканальная установка "Луч" [1], исследование на которой направлены на проверку и отработку научно-технических решений, ключевых для создаваемой установки "Искра-6" [2].

В [3] представлены результаты исследований, направленные на уменьшение аберраций волнового фронта и расходимости лазерного излучения на установке "Луч", что позволили снизить расходимость излучения в 2 раза (0,8Е≈210-4 рад).

В докладе приведены результаты исследований, направленных на оптимизацию систем лазерного канала установки "Луч" с целью получения предельной лазерной энергии. Введения адаптивной системы и оптимизация размеров диафрагм пространственных фильтров привело к снижению мелкомасштабной модуляции интенсивности в ближней зоне более чем в 2 раза.

Для получения проектных значений энергии в канале ~ (3-4) кДж проведены усилительные эксперименты со значением линейного коэффициента усиления g0=4,510-2 см-1. При значении входного сигнала 50 мДж получена выходная энергия канала 3300 Дж, при этом экспериментальные результаты удовлетворительно согласуются с расчетной зависимостью. Длительность импульса излучения на выходе установки составила 0,54 нс.

Литература:

- Безнасюк Н.Н., Галахов И.В., Гаранин С.Г. и др. В сб. IV Харитоновские тематические научные чтения, (РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2002, с. 82)

- Galakhov I.V., Garanin S.G., Eroshenko V.A. et al. Fusion Engineering and Design. 1999. v.44. p.51-56.

- И.Н.Воронич, С.Г.Гаранин, А.И.Зарецкий и др. Квантовая электроника, (2005),  35, (в редакции).