ДИНАМИКА СФЕРИЗАЦИИ ВОЛНЫ ТЯ ГОРЕНИЯ ПРИ ИТС, ИНИЦИИРОВАННОЙ СУЩЕСТВЕННО НЕСФЕРИЧЕСКИМ ИГНИТОРОМ

С.Ю. Гуськов**, В.В. Демченко, А.А. Левковский*, В.Б. Розанов**, В.Е. Шерман*, Н.В. Змитренко**

Московский физико-технический институт. г.Москва, Россия;

*С-Петербургский институт машиностроения, г. С-Петербург, Россия,

**Физический институт им П.Н. Лебедева РАН, г.Москва, Россия.

При исследовании с помощью 2d математического моделирования [1]  допустимых пределов отклонения формы игниторов от сферической, обеспечивающих поджиг ДТ плазмы мишеней при ИТС, обнаружено явление сферизации волны ТЯ горения  по мере её самоподдерживающегося  распространения. При этом сферизация волны наблюдается  в широком диапазоне значений параметра несферичности игнитора (dmax/dmin), имеющего форму эллипсоида вращения с осями dmax и dmin соответственно. Вычислительные эксперименты проводились для dmax/dmin равных 1(сфера), 2, 4,и8. Ассимптотически , при  R>>R игнитора это объясняется возможностью представления игнитора точечным источником. Однако динамика сферизации волны горения в конечных областях представляет самостоятельный научный интерес. В качестве базовой выбрана сферическая мишень с внешним радиусом  300мкм, состоящая из двух частей: высокотемпературной (Te=Ti=12кэВ), называемой игнитором, и основной, относительно холодной (Te=Ti=1кэВ). Начальная область, соответствующая игнитору, представляла собой шар радиуса 35мкм с плотностью ρ=100гсм3, вторая основная область относительно холодной плазмы имела форму шарового слоя с внутренним радиусом 35мкм и внешним – 300мкм, с плотностью ρ=100гсм3. Изохорные условия в мишени соответствуют концепции “fast ignition”. В случае, когда формы игнитора были эллипсоидами вращения,  в начальный момент значения плотности  и температуры в них совпадали со значениями для сферически симметричного, а размеры подбирались так, чтобы полные энергии игнитора и мишени сохранялись и соответствовали сфере. Это позволяло исследовать исклюзивное влияния параметра несферичности игнитора на динамику выгорания плазмы мишеней при ИТС. Установлено, что распад разрыва на границе игнитор-мишень приводит к  образованию ударной волны эллипсоидальной формы в мишени, за фронтом которой наблюдается движение части вещества от большой полуоси к малой. За фронтом ударной волны возникает волна ТЯ горения, интенсивность которой максимальна вблизи малой полуоси. В дальнейшем происходит сферизация фронтов ударной волны и волны термоядерного горения в рассматриваемой мишени, происходящая  до активного разлёта вещества мишени. Сферизация приводит к временной задержке нарастания термоядерного горения по сравнению со сферически  симметричным случаем, не сказываясь на суммарном термоядерном выходе. Работа поддержана грантами UR.03.01.026 и РФФИ  04-01-00416-а

### Литература

- А.А. Левковский; В.В. Демченко; С.Ю. Гуськови др. Proceedings of 30th European Physical Society Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics", (St.Petersburg, July 7-11, 2003),.http://eps2003.ioffe.ru/public/pdfs/P-3.60-pre.pdf