Диагностика плазмофокусного разряда с помощью рентгено-оптических методик

А.Е. Гурей*, С.П. Елисеев, В.Я. Никулин*, С.Н. Полухин*, А.А. Тихомиров

*Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

Московский физико-технический институт, г. Долгопрудный, Россия

В работе представлены рентгено-оптические методики диагностики плазмы и исследование с их помощью плазмы, получаемой в установке типа плазменный фокус. Дается описание таких методик как фотографирование плазмы с помощью рентгеновской камеры-обскуры, фотографирование свечения плазмы в видимом диапазоне длин волн с помощью электронно-оптического преобразователя, собранного на основе МКП с временным разрешением 3 нс и рентгеновская спектрометрия с помощью кристаллического рентгеновского спектрографа.

Эксперименты проводились на установке плазменный фокус Мейзеровского типа  с максимальной энергоемкостью 15 кДж. Суммарная емкость конденсаторной батареи равнялась 48 мкФ, индуктивность 10 нГ. Эксперименты велись на энергетике около 4 кДж. В установке использовался цилиндрический анод с полусферической вольфрамовой вставкой. Для выбора оптимальных условий давление в эксперименте варьировалось от 1 до 7 тор. Приводятся экспериментальные результаты исследования плазмофокусного разряда в неоне. Разряд в неоне изучался, как в связи с возможностью создания на его основе мощного источника рентгеновского излучения в диапазоне 9-14 Ǻ , так и в связи с работами по сжатию твердотельных мишеней .

С помощью камер-обскур с временным разрешением 3 нс изучалось излучение  плазмы в рентгеновском и видимом диапазоне длин волн. Обнаружено, что в момент особенности на производной тока на оси камеры наряду с классической пинчевой структурой  наблюдается формирование плазменных образований сферической формы размером от 0.3 см до 3 см. Получены рентгеновские спектры плазмы в диапазоне 9 -14 Ǻ. Написана программа для определения различных параметров плазмы по рентгеновским спектрам многозарядных ионов. По отношениям интенсивностей сателлитных и интеркомбинационных линий Н- и Не- подобных ионов к резонансным получены данные о  электронной температуре 
(Те  220 еВ) и плотности ( Ne  31018 см-3) плазмы .

Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по науке и инновациям  РФ: программа "Содержание уникальных стендов и установок", рег. № 01-07; грант президента РФ, проект НШ-59.2003.2; ФЦП "Интеграция", проект  № Б0049. А также при поддержке РФФИ: грант № 03-02-16578.