ДИАГНОСТИКА ПЛАЗМЫ РАЗЛИЧНОГО ИОННОГО СОСТАВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕКТРОГРАФА ИОГАННА.

Е.Д. Казаков

Московский Государственный Инженерно-Физический Институт (Государственный Университет)

Российский Научный Центр «Курчатовский Институт»,e-mail: evgenische@newmail.ru

Рентгеновское излучение плазмы как непрерывное, так и линейчатое предоставляет обширную информацию о её параметрах и происходящих в ней процессах. При этом наиболее эффективными для диагностики являются методы, основанные на исследовании линейчатых спектров излучения многозарядных ионов с использованием спектрографов обеспечивающих спектральное разрешение Δλ/λ≤10-3 и пространственное разрешение Δλ/Δl≤0.02 Å/мм [1,4-7]

В работе [3] нами был описан спектрограф Иоганна с радиусом изгиба кристалла R=500мм.

В данной работе было проведено исследование эффективности использования спектрографа Иоганна для регистрации тонкой структуры линий спектра  различных [H-] и [He-] подобных ионов на примере хлора и алюминия.

С этой целью были проведены предварительные расчеты, результаты которых позволили предположить, что предложенная в работе [2] методика  измерений и её аппаратурная реализация дадут возможность регистрировать достаточно близко расположенные линии спектра (Δλ≤0.05 Å) при исследовании различных спектральных промежутков(λ=4÷5 Å, λ=7÷8 Å) в силу того, что в довольно широком диапазоне длин волн спектральное и пространственное разрешение спектрографа будет изменяться незначительно.

Проведённые эксперименты c алюминиевой и аллюминиево-вольфрамовой плазмой, а так же с дейтериевой  плазмой, содержащей диагностическую добавку CuCl2,  подтвердили результаты предварительных расчетов. Вместе с тем, было показано, что для корректной интерпретации полученных спектров необходимо повышения качества отражающей поверхности кристалла, особенно для линий малой интенсивности.

Автор выражает благодарность сотрудникам диагностической лаборатории ОПФ ИЯС РНЦ «Курчатовский институт » и лично С.А.Данько за помощь в проведении данной работы и обсуждение материалов доклада.

Литература.

- Басов Н. Г..// Диагностика плотной плазмы, изд-во «Наука». , 1989. Стр. 152-154.

- Ярцева О.Н.// Исследование излучения плотной плазмы лайнера нагреваемой генераторами РЭП./Диссертация на к.ф.-м.н. М. ИАЭ им.И.В.Курчатова .1988

- Казаков Е.Д..//Ядерные измерительно-информационные технологии.   Т.2(10), С.67-71.М.2004

- K. N. Koshelev, O. N. Rosmey, F. B. Rosmey et al.// ,J. Phys. B 25 (1992) P. 243.

- F.B. Rosmej, O.N. Rosmej// Proceedings of the 3. International Conf. On Dense Z-Pinch. London, 1993/

- F.B. Rosmej, O.N. Rosmej// J .Appl. Phys.1995.V.77 (10). P. 4973-4978

- J. P. Apruzese, J. Davis, K. G. Whitney, J. W. Thornhill, P. C. Kepple,  R. W. Clark// Phys. of plasma. 2002 V.9 N.5 P.2411-2419