ПЕРЕВОД ЙОДНОГО ЛАЗЕРА «ИСКРА-5» В РЕЖИМ РАБОТЫ НА ВТОРОЙ ГАРМОНИКЕ

В.И. Анненков, В.И. Беспалов*, В.И. Бредихин*, Л.М. Виноградский, В.А. Гайдаш, И.В. Галахов, С.Г. Гаранин, Н.В. Жидков, А.В. Зубков, С.В. Калипанов, В.А. Каргин, Г.А. Кириллов, В.П. Коваленко, А.Г. Кравченко, В.А. Кротов, С.Г. Лапин, В.М. Муругов, В.И. Панкратов, М.Ю. Ромашов, А.В. Рядов, С.К. Соболев, И.И. Соломатин, Г.В. Тачаев, В.С. Файзуллин, В.А. Хрусталев, Н.М. Худиков, В.С. Чеботарь

РФЯЦ-ВНИИЭФ, Институт лазерно-физических исследований, г. Саров, Россия,
e-mail: kovalenko@iskra5.vniief.ru

*Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород, Россия

Сообщается о переводе йодного лазера «Искра-5» в режим облучения термоядерных мишеней второй гармоникой ( = 657.5 нм). Модернизация лазера позволила получить суммарную энергию излучения 2 с 12-ти каналов 2.5 кДж, что соответствует мощности излучения 5 ТВт. Эффективность преобразования при использовании кристаллов DKDP с апертурой 35 см в экспериментах составила  50 %. Проведена серия 12-канальных экспериментов с облучением микромишеней излучением второй гармоники.