ИЗМЕРЕНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В ПЛАЗМЕ  СЖИМАЕМЫХ ТОКОМ ДВОЙНЫХ МНОГОПРОВОЛОЧНЫХ СБОРОК НА УСТАНОВКЕ АНГАРА-5-1

Грабовский Е.В., Зукакишвили Г.Г., Митрофанов К.Н., Олейник Г.М., *Сасоров П.В.

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 142190,  г.Троицк, Московской области, Россия.

*ГНЦ РФ ИТЭФ, г. Москва, Россия.

Из результатов измерений азимутального магнитного поля внутри одиночных проволочных сборок [1] следует, что поведение магнитного поля внутри проволочной сборки в значительной мере определяется профилем интенсивности плазмообразования, а сами измерения магнитного поля внутри сборки дают информацию о физике всего процесса, которую можно использовать в дальнейшем для оптимизации параметров проволочных сборок и выхода мягкого рентгеновского излучения (МРИ). Один из методов оптимизации выхода МРИ является применение вложенных проволочных сборок, состоящих из 2-х и более проволочных сборок (внутренних каскадов). Взаимодействие плазмы, генерируемой внешней проволочной сборкой, с плазмой внутренней сборки может привести при определенных условиях к формированию более однородного пространственного распределения плотности плазмы и, как следствие этого, будет способствовать компактному сжатию плазмы на ось. При оптимальном распределении вещества в объеме такой сборки (за счет внутреннего каскада) можно добиться улучшения характеристик импульса мощности рентгеновского излучения таких как, малая длительность и большая амплитуда.

В опытах исследовались следующие вложенные проволочные сборки: внешняя сборка была постоянна и состояла из 40 6 мкм вольфрамовых проволок, расположенных на диаметре 20 мм; внутренняя сборка могла состоять из 8-120 проволок; диаметр проволок от 6 до 30 мкм, расположенных на диаметре 6-12 мм. Межпроволочный зазор составлял от 0.3 до 4.7 мм. Диапазон погонных масс был  (40-3000) мкг/см.

Измерения магнитного поля внутри вложенных проволочных сборок позволили получить информацию о распределении тока по сборкам, и о динамике плазмы в этих условиях. Сравнительный анализ сигналов магнитных зондов, погруженных в плазму, обнаружил различие в динамике проникновения тока внутрь объема вложенной сборки при различных параметрах внутренней сборки.

Новым является обнаружение влияния внутренней сборки на распределение тока в пространстве между сборками.

Существует зависимость задержки появления тока внутри объема внутренней сборки от количества проволок в ней (или от межпроволочного расстояния). Чем больше проволок во внутренней сборке, тем позже происходит проникновение тока в объем внутренней сборки. Существует оптимум количества проволок (массы) во внутренней сборке, соответствующий минимуму длительности импульса МРИ (в энергиях квантов > 100 эВ) на полувысоте.

Сравнение временных профилей эмиссии МРИ при различных параметрах внутренней сборки также подтвердило изменение характера взаимодействия плазмы внешнего и внутреннего каскадов. При увеличении количества проволок внутренней сборки 12 появляется «провал» на переднем фронте импульса МРИ, обусловленный взаимодействием потока плазмы с внешней сборки с плазмой внутренней сборки на исходном радиусе последней.

Литература

  - V.V. Alexandrov, I.N. Frolov, M.V. Fedulov et al. // IEEEЕ Transactions on PLASMA SCIENCE. Vol.30, No2, APRIL 2002, PP. 559-566.