расчет параметров плазмофокусного разряда в установке «Тюльпан» лазерными методами

О.Н. Крохин, В.Я. Никулин, А.В. Огинов

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

Представлена методика получения и обработки двумерных изображений плазмы (теневые и интерферометрические) с высоким пространственным разрешением на установке «Тюльпан» с помощью создаваемого лазерного комплекса. Разрядная камера – модифицированного мейзеровского типа, реализующая нецилиндрическую кумуляцию токово-плазменной оболочки (тпо) на оси системы с образованием плазменного фокуса (ПФ) (полная энергия - 15 кДж).

Особенности установки ( T1/4 ~ 2,5 мкс, высокая частота повторений) определили дополнительные требования к проектированию и реализации диагностик в составе лазерной теневой фотографии, интерферометрии и фарадеевской поляриметрии. Основой диагностического комплекса является двухканальный однопроходный интерферометр Маха-Рождественского с переменным плечом 1 - 2 м, апертурой 10 см и лазер Nd:YAG с импульсом 120 мДж/3 нс во 2-й гармонике. Система регистрации изображений построена на управляемых ПЗС камерах. Синхронизация запуска установки и диагностики, прием и обработка изображений ведется в системе сбора данных  на базе персонального компьютера.

Проведены исследования динамики и структуры ТПО в диапазоне: UPF = 8-16 кВ, ток через камеру ~ 200 – 400 кА, давление рабочего газа ~ 0,5 – 5 Торр. Представлена эволюция ударной волны, идущей на переднем фронте ТПО. Получены радиальные и аксиальные скорости движения ТПО, профили электронной плотности плазменного образования. Проведен анализ неклассических сферических плазменных образований, появляющихся наряду с пинчем в момент «особенности» на осциллограмме разрядного тока.

Развиваемая диагностика позволяет ввести поляриметрический канал регистрации, дающий возможность получения ряда важных параметров ТПО ПФ, ранее не наблюдавшихся. Рассматривается дальнейший переход в многокадровый режим, позволяющий рассмотреть динамику распределения плотности в ТПО.

Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по науке и инновациям  РФ: программа "Содержание уникальных стендов и установок", рег. № 01-07; грант президента РФ, проект НШ-59.2003.2; ФЦП "Интеграция", проект  № Б0049. А также при поддержке РФФИ: грант № 03-02-16578.