ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗЛУЧАЕМОЙ В МЯГКОМ РЕНТГЕНЕ ЭНЕРГИИ ПРИ ТОКОВОЙ ИМПЛОЗИИ МНОГОПРОВОЛОЧНЫХ СБОРОК НА УСТАНОВКЕ АНГАРА-5-1.

Е.В. Грабовский, Г.М. Олейник, И.Ю. Порофеев

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 142190,  г.Троицк, Московской области, Россия,
e-mail: porofeev@triniti.ru

При изучении токовой имплозии многопроволочных сборок большой интерес представляет визуализация формы лайнеров и Z-пинчей, особенно в той длине волны, которая является наиболее представительной. Характерная энергия излучаемых Z -пинчем квантов лежит в области 100эВ - 1кэВ. Еще большую научную ценность приобретают результаты, когда представляется возможным перейти от плотности почернения фотоэмульсии регистратора к энергетической яркости излучаемого объекта.

В эксперименте интегральная по времени камера-обскура регистрировала на фотопластинку изображение Z-пинча. В качестве регистратора использовались фотопластинки ВР-П. Одновременно, в том же выстреле, в том же диапазоне энергий квантов, в котором регистрировался исследуемый объект, на такой же фотопластинке, из той же партии, проводилась калибровка фотоматериала (нахождение характеристической кривой фотослоя). Относительная калибровка фотопластинки производилась посредством ступенчатого ослабителя из набора «серых» фильтров с пропусканием 10%. Источником излучения для калибровки служил тот же Z-пинч. Для защиты от видимого света обе фотопластинки закрывались фильтром из алюминия толщиной 0.75 мкм.

Для абсолютной калибровки фотопластинки энергия излучения Z-пинча в эксперименте измерялась двумя методами - калориметром и системой вакуумных рентгеновских диодов.

Определив характеристическую кривую фотопластинки, зная все геометрические параметры эксперимента (в том числе диаметр отверстия камеры-обскуры), мы можем перейти от плотности почернения изображения к абсолютной энергетической яркости Z-пинча измеряемой в Дж/(см2ср). Данный переход позволяет обнаружить в Z-пинче области, которые излучают львиную долю энергии в мягком рентгене (так называемые «горячие точки»). А так же определить абсолютное значение излученной энергии из каждой точки Z-пинча в пределах пространственного разрешения камеры-обскуры.

В работе представлены результаты по определению распределения абсолютной энергетической яркости Z-пинча при имплозии как одиночных, так и двухкаскадных многопроволочных сборок. Обнаружено, что пинч двухкаскадных лайнеров имеет более однородную по свечению в рентгене форму.