ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПЛАЗМОПРОИЗВОДЯЩИЕ СТРУКТУРЫ ПРИ ТОКОВОЙ ИМПЛОЗИИ ПРОВОЛОЧНОЙ СБОРКИ.

Е.В. Грабовский, К.Н. Митрофанов, С.Л.Недосеев, Г.М. Олейник, И.Ю. Порофеев, А.А. Самохин, И.Н. Фролов

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 142190, г. Троицк, Московская область, e-mail: angara@triniti.ru

Рассмотрены особенности генерации плазмы при протекания мегаамперного тока через полые цилиндрические проволочные сборки на установке Ангара-5-1. Через 3-4 наносекунды после подачи напряжения на поверхности проволок появляется плазменный слой. Система становится гетерогенной: остов из металлических проволочек (керн) и плазменный слой. С течением времени ток по металлу уменьшается, переключаясь на плазму, при этом напряжённость электрического поля вдоль проволочки уменьшается.

Энергия джоулева нагрева, вложенная в металл до момента полного перехвата тока плазмой, не достаточна для перехода всей массы в состояние горячей плазмы. Методы рентгеновской диагностики (радиографии)  позволили обнаружить и изучить плотные сгустки вещества ~ 1г/см3 на развитой стадии разряда. Измеренная скорость радиального расширения ~104 см/с на 70 нс от начала тока позволяет рассматривать плотные керны на поздней стадии в виде субмикронной гетерогенной структуры из жидкой и слабо ионизованной газовой фазы.