О “НЕЛОКАЛЬНОМ” КРИТЕРИИ ПРОБОЯ И ВЕРХНЕЙ КРИВОЙ

Л.П. Бабич

Российский федеральный ядерный центр – ВНИИЭФ, г. Саров, Нижегородская обл.,
e-mail: kay@sar.ru

Авторами [1] предложен “нелокальный” критерий убегания электронов в газах  и получена верхняя ветвь кривой , т.е. “…кривая ухода ” [1] электронов из промежутка без размножения, которая “…является универсальной характеристикой газа, в то время как кривая зажигания  зависит от модели, описывающей зажигание разряда, в частности, от свойств электродов” [1]. Кривые  являются фундаментальными именно потому, что они учитывают в том числе и электродные процессы, а в , как следствии соотношения  с константой справа, которую авторы [1] считают довольно произвольной, включена только ионизация газа без учета массы элементарных процессов в газе и того обстоятельства, что разряд развивается в самосогласованном электрическом поле и самосогласованно с электродными процессами. Авторы [1] получают ветви  до 103 – 104 Торр·см на основании экспоненциального размножения, хотя оно верно лишь до 100 Торр·см, а в сильно перенапряженных промежутках и того меньше. Пробой вакуума происходит при напряжениях 50 – 450 кВ для d = 0,2 – 20 мм при постоянном напряжении и 150 – 2500 кВ для d = 1,7 – 100 мм импульсами микросекундной длительности. Экстраполяция известных результатов измерений и численного моделирования  в область вакуума позволяет попасть в указанные диапазоны напряжений, а верхняя ветвь U(Pd), нарисованная авторами [1], принципиально уходит направо к высоким давлениям, не может попасть в область пробоя в вакууме и поэтому не отражает никакой объективной реальности. Интерпретация экспериментов по УЭ в разрядах в плотных газах при высоких перенапряжениях на основании неравенства  авторами [1] физически несостоятельна и страдает желанием подогнать эксперимент под этот “критерий”. Тем же страдает и трактовка результатов численного моделирования.

Литература.

- Яковленко С.И., Тарасенко В.Ф., УФН 2004. Т. 174. С. 953.