Моделирование электровзрыва вольфрамовых микропроводников в воде, воздухе и вакууме

И.В. Глазырин, Н.Г. Карлыханов, Е.Е  Миронова, В.И. Орешкин*, А.Т. Сапожников, Е.Ю. Смирнов, А.Р. Мингалеев**, В.М. Романова**, А.Е. Тер-Оганесьян**, С.И. Ткаченко***

Российский Федеральный Ядерный Центр – ВНИИТФ, г. Снежинск

*Институт сильноточной электроники СО РАН, г. Томск

**Физический институт им. П.Н.  Лебедева РАН, 53 Ленинский пр., Москва, 119991, Россия

***Институт теплофизики экстремальных состояний, РАН, 13/19 Ижорская, 125212 Москва, Россия

Численное моделирование было использовано для анализа экспериментов по электровзрыву вольфрамовых проводников диаметром 10, 25 и 50 мкм, которые проводятся в ФИАН. Процесс электровзрыва в воде с хорошей точностью является одномерным процессом, а взрывы в газе и вакууме связаны с развитием МГД неустойчивостей, поэтому использовалась двумерная МГД программа, позволяющая рассчитывать движения с большими деформациями. Проводимость была взята в полуэмпирической форме, описанной в работе [1], уравнения состояния разработаны в РФЯЦ ВНИИТФ [2] и модифицированы для учёта метастабильных состояний вещества. Параметры генератора взяты для генератора БИН (ФИАН).

Полученные численные результаты и экспериментальные данные неплохо соответствуют друг другу. Основное внимание при моделировании уделено динамике превращения энергии. Для всех 3-х случаев разных сред введенная энергия больше, чем энергия сублимации. В случае взрыва в воде значительная часть энергии передается в ударную волну, бегущую по воде. Энергия магнитного поля в воде не является малой величиной, но предполагается, что ток через нее не течёт. При взрыве в вакууме развиваются двумерные перегревные неустойчивости, энергия магнитного поля мала, а кинетическая велика. В случае взрыва в газе двумерные неустойчивости эффективно подавлены за счёт прогрева окружающего слоя газа и выравнивания температуры вдоль поверхности вещества. В этом случае внутренняя энергия наибольшая. Получено, что энергия излучения во всех трех случаях была пренебрежимо мала. Передача энергии от периферийных областей, по которым течет ток, к внутреннему кору (высокоплотной холодной области, находящей в центре проводника) осуществляется за счёт ударноволновых процессов, а не за счёт теплопроводности.

Работа поддержана проектом МНТЦ 2151.

#### Литература

- В.И.Орешкин, Р.Б.Бакшт, А.Ю.Лабецкий, А.Г.Русских, А.В.Шишлов, П.Р.Левашов, К.В.Хищенко, И.В.Глазырин, “Исследования проводимости металлов вблизи критической точки с помощью электрического взрыва микропроводников в воде” // Журнал Технической Физики, т.74, №7, сс.38-43, 2004.

- Cапожников А.Т., Герщук П.Д., Малышкина Е.Л. и др. // ВАНТ. Математическое моделирование физических процессов, №1, с.9, 1999.