Диагностика неравновесной азотной плазмы по излучению второй положительной системы азота

Ю.А. Лебедев, В.А. Шахатов

Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН, Москва, Россия,
e-mail: lebedev@ips.ac.ru

Разработана методика определения напряженности электрического поля и концентрации электронов в неравновесной плазме электрических разрядов в азоте по эмиссионному спектру разряда. Методика заключается в моделировании измеренного распределения по колебательным уровням (ФРК) молекул азота в электронно-возбужденном состоянии C3Pu. Исходными данными для расчета были измеренные ФРК, удельный энерговклад в плазму и давление. Построена модель процессов в азотной плазме, основанная на решении балансных уравнений для компонент плазмы и однородного уравнения Больцмана для электронов. Температура газа оценивалась из уравнения теплового баланса. В модели учитывались следующие сорта частиц: молекулы азота в основном состоянии X1Sg+ (47 колебательных уровней, при этом колебательный уровень v=46 предполагался уровнем диссоциации молекул азота через колебательное возбуждение) и в электронно-возбужденных состояниях A3Su+, B3Pu, W3Du, B'3Su−, C3Pu(5 колебательных уровней), E3Σg+, D3Σu+, a'1Su−, a1Pu, w1Du, aΣg+; атомы азота в основном S и возбужденных состояниях P и D; электроны e. Достоверность модели проверялась при моделировании условий плазмы в состоянии ЛТР, по моделированию известных из литературы значений констант возбуждения электронных состояний азота, функции распределения электронов по энергиям, дрейфовой скорости электронов, первого коэффициента Таунсенда, характеристической энергии электронов, а также моделированию плазмы разряда постоянного тока, для которого были известны как ФРК, так и значения напряженности электрического поля и концентрации электронов. Было получено хорошее согласие рассчитанных и измеренных величин. В частности, было получено удовлетворительное согласие  измеренных и рассчитанных ФРК в состоянии C3Pu в тлеющем разряде постоянного тока. Методика является невозмущающей и обладает несомненными достоинствами при  измерении параметров плазмы в разрядах, созданных с помощью электрических полей ВЧ и СВЧ диапазона.

Проведены измерения напряженности электрического поля и концентрации электронов в плазме резонаторного СВЧ разряда в азоте и электродного СВЧ разряда в азоте при давлении 1 Тор. В последнем случае для обработки экспериментальных результатов и получения локальных значений параметров использовалось преобразование Абеля. В плазме электродного СВЧ разряда измерения проводились вблизи приэлектродной светящейся пленки и в сферической области разряда. Проанализированы механизмы заселения состояния C3Pu. Показано, что определяющую роль играют ассоциативные процессы с участием молекул в состоянии A3Su+. Показано, что в электродном СВЧ разряде в азоте напряженность электрического поля ниже, чем в разряде в водороде, что вызвано различием процессов возбуждения и ионизации в этих газах. В отличие от азота в разряде в водороде определяющую роль играет прямой электронный удар.

Работа поддержана грантом РФФИ № 02-02-16021, Программой фундаментальных исследований Президиума РАН № 20 «Взаимодействие плазмы с высокоскоростными потоками газа» и грантом NWO-РФФИ 047.016.019.

Авторы

Лебедев Ю.А., Россия, Москва, Институт Нефтехимического Синтеза им. А.В. Топчиева РАН, e-mail: lebedev@ips.ac.ru

Шахатов В.А., Россия, Москва, Институт Нефтехимического Синтеза им. А.В. Топчиева РАН, e-mail: shakhatov@ips.ac.ru