ДИНАМИКА ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ДИФФУЗНОГО РАЗРЯДА В ЭЛЕКТРОДНОЙ СИСТЕМЕ СТЕРЖЕНЬ-ПЛОСКОСТЬ В ВОЗДУХЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ

П.Б. Репин, А.Г. Репьев

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров, Россия, e-mail: ra30@yandex.ru

Представлены результаты исследования динамики свечения наносекундного диффузного (многоканальная и объемная формы) разряда в электродной системе стержень-плоскость. Разряд изучался в воздухе при атмосферном давлении, межэлектродном зазоре 10 см. Катод – стержень 1 см с пулеобразной конфигурацией торца (радиус кривизны в осевом сечении – 30 мм, радиус острия – 0,2 мм). Амплитуда напряжения на разрядном промежутке составляла 220 кВ при времени нарастания 10 нс и длительности импульса 180 нс. Динамика свечения исследовалась при помощи специально изготовленных световодных датчиков, регистрирующих излучение из разных частей разрядного промежутка.

В экспериментах установлено, что свечение разряда развивается немонотонным образом. Выделяются две стадии разряда: стадия перемыкания промежутка и стадия проводимости. Перемыкание начинается с появлением интенсивного свечения в прикатодной области разряда, причём, начало свечения регистрируется с задержкой  относительно начала импульса напряжения. Величина  статистическим образом меняется от импульса к импульсу в пределах 2 ... 10 нс. Одновременно с началом свечения в прикатодной области начинается ток смещения, соответствующий движению заряженных частиц в промежутке. Длительность тока смещения соответствует времени распространения фронта свечения по промежутку. Одновременно с появлением свечения в прианодной области регистрируется резкий рост тока – начало стадии проводимости. Установлено, что величина  во многом определяет параметры разряда. Так, с ростом  амплитуда тока смещения увеличивается от 50 до 80 A, тока проводимости от 170 до 350 A, скорость фронта свечения в стадии перемыкания возрастает от 0,6 до 1,5 см/нс, его интенсивность возрастает в 2…3 раза, увеличивается вероятность реализации многоканальной формы свечения разряда.. Интенсивность сопровождающего разряд рентгеновского излучения [1] экспоненциально увеличивается с ростом . Сделан вывод об определяющей роли потенциала катода в момент начала перемыкания промежутка на последующие процессы развития разряда.

Литература.

- Репин П.Б., Репьев А.Г. ЖТФ, 2004, т.74, в.7, с.33-37.