ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ ДОЛЕЙ ИОНОВ РАЗНОЙ КРАТНОСТИ НА ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СПД ТИПА АТОН

А.И. Бугрова, А.С. Липатов, А.И. Морозов*, С.В. Баранов

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, Москва, Россия,
e-mail: bugrova@mirea.ru

*РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

В [1-2] детально описана работа стационарного плазменного двигателя второго поколения СПД АТОН.

Известно [3], что для моделей СПД разных размеров, но работающих на одном и том же рабочем веществе существует свой диапазон входных параметров (m,Up), при которых ускоритель работает с наибольшей эффективностью. Здесь m- массовый расход рабочего вещества, Up - разрядное напряжение.

Для решения многих задач требуется не столь высокий к.п.д., как высокий удельный импульс. При этом СПД работает на высоких напряжениях с меньшим расходом по сравнению с оптимальным расходом и напряжением.

В любом случае при работе СПД, в результате процесса ионизации образуются три потока частиц: однократно и двукратно ионизованные атомы рабочего вещества и поток частиц, гибнущих на стенках изолятора разрядной камеры.

От соотношения количеств этих трех компонент зависят интегральные параметры СПД, такие как к.п.д., удельный импульс, тяга, и т.д.

По экспериментально измеренным параметрам (m,Up,Jp,F) были рассчитаны потоки однократно, двукратно ионизованных атомов ксенона, а также поток частиц, гибнущих на стенках, для двух СПД типа АТОН, отличающихся размерами.

Расчеты показали, что для данных моделей при работе с высоким к.п.д. доля однократно ионизованных атомов составляет ~ 70% от общего числа атомов, доля двукратно ионизованных атомов ~ 20%, а число гибнущих на стенках канала ~ 10%. К.П.Д. при этом составляет ~ 60%.

С ростом напряжения доля однократно ионизованных атомов убывает до 3040%, доля двукратно ионизованных атомов увеличивается, а число частиц, гибнущих на стенках, остается примерно постоянным и составляет ~ 20% от общего расхода газа. При этом к.п.д. снижается до величины ~ 50%, а удельный импульс возрастает и становится равным ~ 3400с.

Основной спад к.п.д. от 60% до 50% обусловлен повышением числа частиц, гибнущих на стенках. Это, по-видимому, связано с увеличением сквозного тока и влетом отрицательных ионов[4], образующихся при распылении струей стенок вакуумной камеры.

Работа выполнена в рамках INTAS-0353-3358

### Литература

- А.И. Морозов, А.И. Бугрова, А.В. Десятсков и др. “Стационарный плазменный ускоритель – двигатель АТОН” // Физика плазмы, 1997, том 23, №7 с. 635-645.

- А.И. Бугрова, А.С. Липатов, А.И. Морозов, Л.В. Соломатина. “Работа плазменного ускорителя СПД – АТОН на криптоне и ксеноне” // Физика плазмы, 2002г., т.28, №12, с. 118-1123.

- А.И. Бугрова, А.С. Липатов, А.И. Морозов, Д.В. Чурбанов. “Об одном критерии подобия плазменных ускорителей типа СПД” // Письма в ЖТФ, 2002г., т. 28. вып. 19, с. 56-61.

- А.И. Бугрова, А.С. Липатов, А.И. Морозов, В.К. Харчевников. “О роли отрицательных ионов в системах плазменный ускоритель УЗДП – Мишень” // Физика плазмы, 1995г., том 21, №7.