ДИАГНОСТИКА ИМПУЛЬСНОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ В ЗАДАЧАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В ГАЗОВЫХ СМЕСЯХ

С.М. Стариковская

Московский физико-технический институт, Москва, Россия, e-mail: sstar@neq.mipt.ru

В экспериментальных задачах технологии поджига горючих смесей и активного плазменного контроля пламени наносекундными разрядами особую роль играет организация диагностики системы. При воспламенении импульсными разрядами длительностью не более 100-200 нс характерные времена образования активных частиц в плазме на несколько порядков меньше времени развития цепной реакции горения. Диагностику эксперимента, как разового, так и импульсно-периодического, можно организовать таким образом, чтобы контролировать процессы воздействия на систему и отклика в реальном масштабе времени. В данной работе представлен обзор методов и подходов, использующийся в подобных задачах и проводится анализ возможных дополнительных диагностических каналов.

Детальные исследования параметров разряда позволяют [1] анализировать эффективность создаваемой плазмы как генератора активных частиц. Развитая к настоящему моменту времени техника регистрации позволяет контролировать ток и напряжение в разовом эксперименте с временным разрешением в единицы наносекунд. Регистрация электрического сигнала по длине разрядного промежутка позволяет определить продольную компоненту электрического поля, ток и плотность электронов за фронтом разряда.  Эмиссионная спектроскопия короткоживущих состояний  с наносекундным временным разрешением позволяет контролировать однородность образования активных частиц по объему разрядного промежутка. Спектроскопия микросекундного диапазона позволяет контролировать однородность и эффективность последующего процесса горения.

Лазерно-индуцированная флуоресценция радикалов является общепринятым в мире методом [2], позволяющим контролировать развитие процессов горения, кинетики в разрядах и т.д. Метод позволяет проводить двумерную визуализацию процессов горения по отношению к определенным компонентам с временным разрешением в доли микросекунды и пространственным разрешением в доли миллиметра. Двухфотонная лазерно-индуцированная флуоресценция позволяет проводить измерения плотности атомов О и Н, при этом развитая в последние несколько лет [3] процедура калибровки делает этот метод диагностики все более привлекательным в задачах исследования физико-химических систем.

Литература

- S.M.Starikovskaia, N.B.Anikin, S.V.Pancheshnyi, D.V.Zatsepin and A.Yu.Starikovskii, Plasma Sources Sci. Technol. 10 (2001), 344.

- W.Demtroder. Laser Spectroscopy: Basic Concepts and Instrumentation. Springer-Verlag Berlin Heidelberg new York, 1982.

- K.Niemi, V.Schulz-von der Gathen and H.F.Doebele. J. Phys. D: Appl. Phys. 34 (2001) 2330.