ДИАГНОСТИКА ПЛАЗМЫ УЛЬТРАКОРОТКИМИ ИМПУЛЬСАМИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Н.С. Захаров, С.В. Холод

Центральный физико-технический институт МО РФ, 141307, Сергиев Посад, Россия,
e-mail: kholod@spnet.ru

В настоящее время известный интерес представляют исследования взаимодействия ультракоротких лазерных импульсов с веществом [1, 2], в частности их распространение в оптических средах и плазме [3, 4]. В работе предложен метод диагностики плазмы импульсами лазерного излучения предельно короткой длительности, т.е. в которых происходит лишь несколько колебаний электрического поля. Для излучения оптического диапазона длительности таких импульсов составляют единицы фемтосекунд.

Для решения задач переноса такого излучения в плазме используется Фурье-разложение электрического поля лазерного импульса, представляющее собой непрерывный спектр гармонических электромагнитных колебаний, для каждого из которых можно рассматривать независимо как дисперсию, так и процессы поглощения и переизлучения, параметры которых являются функциями частоты электромагнитных колебаний.

Суперпозицией прошедших или отражённых колебаний являются также импульсы, представляющие собой обратное Фурье-преобразование. В связи с тем, что спектр для фемтосекундных импульсов значительно уширяется при уменьшении длительности импульса (до 0,5), также увеличивается и влияние плазмы на эволюцию импульса. Регистрируя его и анализируя изменения в его амплитудно-частотных и пространственно-частотных характеристиках, можно восстановить такие физические свойства плазмы, как профиль электронной плотности, ионный состав, степень ионизации и др. Таким образом, в целях диагностики плазмы отдельный предельно короткий импульс лазерного излучения может быть предпочтительней монохроматических источников.

Дальнейшее развитие экспериментальной техники и появление более коротких (менее фемтосекунды) источников излучения рентгеновского диапазона [5] позволит ещё более увеличить возможности диагностики плазмы.

# Литература.

- С.А. Ахманов, В.А. Выслоух, А.С. Чиркин. Оптика фемтосекундных лазерных импульсов. М.: Наука, 1988.

- Б. Лютер-Дэвис, Е.Г. Гамалий, Янжи Ванг, А.В. Роде, В.Т. Тихончук. Вещество в сверхсильном лазерном поле // Квантовая электроника, 1992, т. 19, № 4, стр. 317-359.

- Барсуков В.С., Карасев В.Б., Козлов С.А., Шполянский Ю.А. Дисперсное расплывание фемтосекундных световых импульсов с континуумным спектром / Оптические и лазерные технологии. СПб., 2001.

- Чеготов М.В. Волноводное воздействие ионизационных процессов на временной профиль фемтосекундного лазерного импульса. Тезисы XXVIII Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС, 19-23 февраля 2001 г.

- R. Kienberger, M. Hentschel, C. Spielmann, G.A. Reider, N. Milosevic, U. Heinzmann, M. Drescher, F. Krausz. Sub-femtosecond X-ray pulse generation and measurement // Applied Physics B 74 [Suppl.], S3–S9 (2002)