ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ПЛАЗМЕННОГО ПОТОКА В СПД

Э.Б. Свирский

ИЯС РНЦ “Курчатовский Институт”, Москва, Россия,  e-mail: vesel@nfi.kiae.ru

Задача об устойчивости плоского плазменного потока в СПД (стационарном плазменном двигателе), ускоряемого в скрещенных электрическом и магнитном полях, в линейном приближении, сформулирована и решена в работе [1]. При ее решении в настоящей работе задача рассмотрена: 1).в локальном приближении и при v0= const: 2).при учете всех градиентов исходных параметров плазмы и 3) в варианте влияния только градиента плотности плазмы (n0(x)). Получено не только необходимое условие, как в [1] LH >0;
 LH-1=d/dx(ln(H0/n0), (dH/dx>0), но и достаточные условия для параметров потока плазмы. (обозначения: E,H- напряженности электрического и магнитного полей, v0, c – скорости ионов и света; LH –характерный размер нарастания магнитного поля). Для первых двух приближений это условие имеет вид [v0(x)/v0(H(max) )]2[H(x)n0/(H0n0(x))]2; для третьего v0(x)/сE(x)/H0(x). Дисперсионные характеристики неустойчивости зависят от направления распространения возмущений (локальное приближение), либо и от направления распространения их, и от волнового числа. Получены выражения для максимальных инкрементов и  параметры подобия для границы возникающей неустойчивости 1), 2) о=[eЕ0(x) LH(Мiv02)-1]1/2 , 3).ϑ0(∇)=cE0(v0H0)−1. Величины безразмерных параметров при оптимизированном режиме работы СПД (с минимизацией колебаний) можно использовать при масштабировании параметров прибора и его совершенствовании. Максимально растущие возмущения распространяются в направлении ускорения потока плазмы и в направлении, перпендикулярном к нему. Для колебательной неустойчивости, распространяющейся в направлении дрейфа электронов возможна оценка основной гармоники этих колебаний. Последние могут резонировать в канале СПД, подхватываясь волнами магнитного звука частоты   (R/Udrift)-1  (46)10 Мгц, приходящегося на диапазон нижнегибридных частот. 2ой вариант - продольные колебания с частотой --1 LH/v0 (13)106 Мгц- приходятся на диапазон нижнегибридных частот.

Литература.

- Морозов А.И., Есипчук Ю.В.,…. (ЖТФ, 1972, т.XLII, cт.612).