Комплексное изучение воздействия низкотемпературной плазмы на водные растворы

А.Г. Сокольский1, В.П. Зволинский2, Е.В. Ихсанов3, В.В. Кузнецов1, Б.В. Локшин4, В.В. Нестеров5, И.А. Святкин2, В.Н. Торочешников6

1ЗАО «Техносистема-ЭКО», Москва

2Российский университет дружбы народов, Москва

3Атырауский инженерно-гуманитарный институт, Казахстан

4Институт элементоорганических соединений РАН

5Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий

6Химический факультет МГУ

Основные проблемы, рассматриваемые в проекте РФФИ № 02-03-32883 (и связанным с ним работах) – всестороннее теоретическое, экспериментальное и практическое изучение воздействия низкотемпературной плазмы на достаточно чистые исходные водные растворы (ИВР) в конкретном плазмохимическом реакторе (ПХР), в результате чего получается так называемая активированная плазмой вода (АПВ), которая обладает уникальными медико-биологическими свойствами. Качественно новыми результатами в 2004г. в проблеме плазмохимической активации (ПХА), по сравнению с 2002-2003 гг., были:

В технологическом отношении -  значительно модифицирован сам процесс получения АПВ в ПХР, который используется в ЗАО «Техносистема-ЭКО», что ещё более увеличило производительность реактора.

В теоретическом отношении стоит отметить два аспекта – это продолжение массовых расчётов по ранее разработанной базовой квазиодномерной моделе газоплазменной фазы ПХА (это качественно обогащает статистические данные), а также создание совместно с СПбГПТУ и МАИ первой версии концептуальной математической модели, которая  не только учитывает многомерность, нестационарность и турбулентность, но и позволяет при её поэтапной компьютерной реализации учесть такие фундаментальные физико-химические процессы, как хемосорбция в жидкой фазе, взаимодействие жидкой и газоплазменной фаз через погранслой, процессы существенного влияния эрозии анода ПХР на чистоту АПВ.

В кратком изложении основные результаты 2004г. экспериментального раздела работ по проекту, помимо проведения   массовых спектральных измерений  таковы:

- кроме ранее использовавшихся приборов для измерений методами молекулярной спектроскопии, руководствуюсь идеями комплексности и глобализации проблемы, значительно расширен используемый приборный парк за счёт привлечения современной аппаратуры из ИНЭОС, ФИАН, НТЦ УП РАН, ИСАН;

- для планирования дальнейших экспериментов и ускорения их анализа создана своеобразная  сетка спектров для разных составов ИВР;

- так как набор уже накопленной спектральной информации в цифровом исчислении уже исчисляется  терабайтами и их сравнительный анализ становится всё более затруднительным, то начата работа по «паспортизации» каждого спектра, когда он с достаточной точностью аппроксимируется обозримым набором из 15-20 чисел (вместо десятков тысяч).

В практическом отношении наиболее интересным представляется экспериментально доказанный результат эффективности замены формалина (формальдегида) на АПВ соответствующего состава при массовом производстве – прединкубационной подготовке куриных яиц в условиях реальной птицефабрики, а это очень важно и точки зрения экологии.

Главный вывод – работы по проблеме необходимо продолжить на новом уровне достигнутого понимания (поданы соответствующие заявки на гранты РФФИ №№ 05-03-33066, 05-02-16693, 05-01-00926).