КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ И КОМПЬЮТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ НА ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ

Ю.Е. Горбачёв, Е.В. Ихсанов*, И.С. Никитин, А.В. Приходько**, А.Г. Сокольский***

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет

*Атырауский инженерно-гуманитарный институт, Казахстан

**Московский авиационный институт

***ЗАО «Техносистема-ЭКО», Москва

Предмет исследований по проекту, который разрабатывается в указанных организациях, – изучение теоретических аспектов процесса обработки достаточно чистых исходных водных растворов низкотемпературной плазмой (в том числе, плазмохимическая активация и плазмохимическая очистка) в плазмохимических реакторах конкретной конструкции, в результате чего получается так называемая активированная плазмой вода, которая не только очищается от многих нежелательных примесей, но и приобретает уникальные медико-биологические свойства и обладает большими прикладными возможностями, что было показано в ходе выполнения работ по гранту РФФИ № 02-03-32883 (детали см. [1-3]), где также была разработана базовая квазиодномерная модель химической кинетики газо-плазменной фазы (к сожалению, не имеющая достаточной точности), а также предложена серия математических моделей поведения молекул перекиси водорода в водной среде, которые образуются в процессе плазменной активации.

Основной ожидаемый качественно новый научный результат работ по новому проекту (заявлен в РФФИ, № 05-02-16693) – построение агрегированной системы концептуальных и компьютерных физико-химико-математических моделей, описывающих плазмохимическую активацию и плазмохимическую очистку, что позволит, и это главное, оптимизировать сам процесс в плазмохимических реакторах в зависимости от требуемых свойств активированной плазмой воды. Верификацию конкретных моделей предполагается проводить на основе сопоставления результатов расчётов по ним с результатами сравнительной диагностики исходных водных растворов, активированной плазмой воды и других гомологических водных растворов методами молекулярной спектроскопии (инфракрасная  спектроскопия, ультрафиолетовая спектроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния света, лазерное светорассеяние, ядерный магнитный резонанс высокого разрешения), которые покрывают практически весь электромагнитный спектр диагностики жидкофазных систем (соответствующая заявка на грант РФФИ, № 05-03-33066).

Литература

- А.М.Кутепов, А.Г.Захаров, А.И.Максимов. //ДАН, 1997, т.337, № 6, с.782.

- А.Г.Сокольский. Комплексное изучение в 2002-2003гг. фундаментальных химико-физических свойств и процессов плазмохимической активации водных растворов. //Сб. трудов “Исследование и применение низкотемпературной плазмы”, Научный Совет РАН по проблеме “Физика низкотемпературной плазмы”, Москва, 2004.

- А.Г.Сокольский, Б.Ф.Гордиец, Ю.Е.Горбачёв, Е.В.Ихсанов,С.В.Медведев, А.В.Приходько. Концептуальное и компьютерное моделирование в задачах изучения нестационарных процессов активации водных растворов низкотемпературной плазмой. //Труды 6-й Межд. конф. “Экология человека и природа”, Москва-Плёс, 5-11.07.04, Изд-во ИвГХТУ, с.85-87.