ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИНЖЕКТОРЫ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ВВОДА ТОПЛИВНЫХ МАКРОЧАСТИЦ В УСТАНОВКИ TORE SUPRA, JT-60U, LHD И МОДЕЛЬ ЦЕНТРОБЕЖНОГО ИНЖЕКТОРА ДЛЯ ИТЭР

И.В. Виняр, И.А. Красильников, А.Я. Лукин, В.И. Панченко, П.В. Резниченко, С.В. Скобликов, А.П. Умов

Лаборатория ПЕЛИН, Москва, Россия, e-mail: tvpelin@delfa.net

Лабораторией ПЕЛИН созданы инжекторы дейтериевых макрочастиц (размером от 1,5 до 2,5 мм) для ввода топлива и управления профилем плотности плазмы в разрядах длительностью 1000 с и более. Инжекторы разработаны на основе шнековых экструдеров, охлаждаемых как жидким гелием, так и криорефрижераторами. Экструдеры способны производить в непрерывном режиме качественный лед твердого дейтерия, из которого с частотой до 15 Гц нарезаются макрочастицы. Газовые пушки или центробежные ускорители используются для разгона макрочастиц до скоростей 100-650 м/с и вбрасывания их в плазму по направляющим трубкам. Приведены параметры инжекторов, установленных лабораторией ПЕЛИН на токамаке TORE SUPRA и стеллараторе LHD, а также результаты тестовых испытаний разрабатываемого для токамака JT-60U шнекового экструдера и модели нового  центробежного инжектора для токамака ИТЭР.  Отличительной чертой созданных инжекторов является исключительно высокая надежность инжекции макрочастиц, составляющая 95-100%. Скорость, частота инжекции и размеры макрочастиц могут варьироваться в течение разряда. Управление работой инжекторов осуществляется программируемым логическим контроллером, а сбор данных обо всех инжектированных макрочастицах производится автоматически.