ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ ВИДЕОКАМЕРЫ VSC-542 ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ БЫСТРЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА ТОКАМАКЕ ФТ-2

А.Б. Алтухов, Л.А. Есипов, П.B. Игнатьев*, А.Н. Куликов*, С.И. Лашкул, А.П. Шарпёнок

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, С-т Петербург, Россия,
*Закрытое Акционерное Общество ЭВС, С-т Петербург, Россия.

На токамаке ФТ-2 значительное внимание уделяется изучению области вблизи периферии разряда, где в ходе дополнительного нижнегибридного нагрева (НГН) наблюдалось формирование внутреннего транспортного барьера (ITB) c последующим переходом в режим улучшенного удержания (Н-мода) при выключении ВЧ импульса [1]. В результате L - H перехода в пост-нагревной стадии энергетическое время жизни плазменного шнура возрастало в 3 раза по сравнению с омической фазой нагрева (ОН=0.8ms, PostLHH= 2.5ms).

В развитии эксперимента и для уточнения физических процессов необходимы дополнительные экспериментальные данные. На токамаке ФТ - 2 собран уникальный диагностический комплекс, который позволяет получить необходимую детальную информацию об изменениях основных плазменных параметров. Спектральные измерения проводятся с помощью двух монохроматоров обеспечивающих наблюдение за  динамикой радиального распределения примеси в водородной плазме, измерения ионной температуры и полоидального вращения плазмы по доплеровскому уширению и смещению излучения в линии примеси, соответственно. Основная трудность таких измерений была связана с необходимостью сбора данных, используя серию типичных разрядов установки. Решение вопроса о получении необходимых параметров излучения за один разряд связано с использованием вместо ФЭУ в качестве приёмника излучения телевизионной видеокамеры имеющую максимальную спектральную чувствительность в области 450нм – 750нм.  К сожалению, существующая стандартная частота видеополей телевизионной камеры ~50 Hz не позволяла анализировать в необходимом объёме изменения излучения из плазмы в ходе разряда при длительности разряда 60ms.

В этой работе впервые представлены данные, полученные с помощью модернизированной телевизионной камеры VNC-542, доработка которой обеспечила повышение частоты видеополей в 2, 4 и 8 раз выше стандартной за счёт уменьшении размера кадра по вертикали соответственно в 2, 4 и 8 раз. Используемая модернизированная видеосистема вместе с разработанным программным обеспечением позволяла получать временную последовательность радиальных профилей излучения в с временным интервалом между ними в 10, 5 и 2.5ms.  Регистрация изображения  камерой VNC-проводилась не только в автоматическом режиме, предназначенном для визуального наблюдения, но и в измерительном режиме с линейным видеотрактом и известными коэффициентами передачи по свету и по напряжению сигнала.

В данной работе, в качестве иллюстрации возможности доработанной телевизионной камеры VNC-542, приводится результат анализа излучения в линиях водорода H и Н,  соотношение между которыми определяется особенностями процесса рециклинга рабочего газа  вблизи диафрагмы на всех стадиях эксперимента. Кроме того, из наблюдений за профилем континуума излучения  в красной области спектра удалось получить данные о  профиле Zeff и  его изменениях в течении разряда.

Литература

- S.I. Lashkul, et al. Plasma Physics Reports. Vol. 27 No. 12. 2002 pp.1001- 1010