ПРОНИКНОВЕНИЕ СВЕРХЗВУКОВЫХ СТРУЙ В ТОКАМАК

В.А. Рожанский, И.Ю. Сениченков, И.Ю. Веселова, Д.Х. Морозов1, Р. Шнайдер2

ГОУ “Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет”, Санкт-Петербург, Россия, e-mail: rozhansky@phtf.stu.neva.ru

1Российский научный центр “Курчатовский Институт”, Москва, Россия

2Институт физики плазмы им. Макса Планка, Грайфсвальд, Германия

Инжекция сверхзвуковых струй в плазму токамака рассматривается в настоящее время как эффективный способ подпитки топливом будущего реактора, а также как инструмент для управляемого гашения разряда в случае срыва. Успешные эксперименты по инжекции топливных и примесных струй были проведены на токамаках Tore Supra [1] и DIII-D [2] соответственно. Эксперименты по инжекции дейтериевой струи с целью подавления т.н. ELM-неустойчивостей были проведены на токамаке ASDEX-Upgrade [3].

В данной работе проанализирована эволюция сверхзвуковой струи в токамаке с учетом ее расширения, торможения электронов и ионов фоновой горячей плазмы, самосогласованного электрического поля, элементарных процессов, излучения, а также охлаждения фоновой плазмы. Расширение струи описывалось МГД-уравнениями, аналогичными используемым для пеллетного облака [4], которые решались численно. Показано, что степень ионизации струи существенно зависит от ее параметров. При параметрах эксперимента на токамаке DIII-D [2] струя остается практически нейтральной, ионизованными являются только внешние ее области. Если же начальную плотность струи уменьшить в два или более раз, что соответствует другому эксперименту [5], то она ионизуется довольно быстро.

Показано, что на краю струи в полоидальном (поперечном к магнитному полю) направлении степень ионизации оказывается достаточной, чтобы остановить разлет струи с помощью силы Лоренца. Продвижение струи в радиальном направлении (направлении инжекции) происходит за счет поляризации струи в полоидальном направлении и дрейфа в скрещенных электрическом и магнитном полях. В работе рассмотрены два механизма ослабления этой поляризации: Альфвеновская проводимость фоновой плазмы и дрейф в неоднородном магнитном поле токамака.

Показано, что для параметров эксперимента [2] струя остается почти нейтральной и нечувствительной к электрическому полю, а потому она способна проникать глубоко в плазму токамака. Однако, этот результат сильно зависит от начальной плотности инжектированной струи. Для параметров эксперимента на ASDEX-Upgrade [3] показано, что струя не проникает даже за сепаратрису, что согласуется с экспериментальными наблюдениями. Проведены расчеты для параметров будущего токамака-реактора ИТЕР.

Литература

- J.Bucalossi et al, 19th IAEA Fusion Energy Conference, EX/P4-04 (2002),

- D.G. Whyte et al. Journal of Nuclear Materials 313-316 (2003) 1239

- J. Bucalossi et al. 31 EPS Conference on Plasma Physics, ECA 28G, P-4.115 (2004)

- L.L. Lengyel et al, Nucl. Fusion 39, 791 (1999).

- E. Hollmann et al. 20th IAEA Fusion Energy Conference, EX/10-6 Ra (2004)