ДИСПЕРСИОННЫЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ ПЛАЗМЫ С ТЕРМОЯДЕРНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

П.А. Багрянский, А.А. Лизунов, А.Л. Соломахин*

Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН, 630090, Новосибирск, Россия

*Новосибирский Государственный Университет, 630090, Новосибирск, Россия

Спроектирован и изготовлен двухпроходный дисперсионный интерферометр с длиной волны зондирующего излучения 9,6 мкм для диагностики плазмы в установках ГДЛ (Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера, Новосибирск, Россия) и TEXTOR (FZ Juelich, Германия). Главной особенностью интерферометра является полное отсутствие виброизолирующей станины. Основные оптические элементы, включая лазер, удвоитель частоты и детектор размещены на оптическом столе, который   располагался на расстоянии  около 4 метров от вакуумных камер   ГДЛ и TEXTOR. На вакуумных камерах установок  размещены только входные окна и полые уголковые отражатели. Работоспособность интерферометра продемонстрирована в экспериментах на установках ГДЛ и TEXTOR. Достигнута чувствительность  1013см-2 при временном разрешении 50 мкс.