ИССЛЕДОВАНИЕ УДЕРЖАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМЫ В ЛОВУШКЕ БИ-ДИПОЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ «МАГНЕТОР»

М.М. Бердникова, А.М. Вайтонене, В.В. Вайтонис, Д.Е. Вовченко, С.В. Ивашин, М.В. Колтунов, Г.В. Крашевская, В.А. Курнаев, Г.В. Ходаченко, М.М. Цвентух

Московский инженерно-физический институт (государственный университет), кафедра физики плазмы, e-mail: kurnaev@plasma.mephi.ru

Установка «Магнетор» [1] представляет собой небольшую магнитную ловушку нового типа, в которой магнитная конфигурация создается двумя расположенными в одной плоскости коаксиальными катушками с токами противоположного направления, расположенными в камере объемом ~ 0,125м3 . Максимальная напряженность магнитного поля в кольцевой пробке между катушками Вmax~0,2Тл. Плазма в установке создаётся СВЧ полем на частоте 2,45 ГГц при мощности магнетрона ~1 кВт.

Программа проводимых работ на установке отражает изучение принципиальных моментов физики магнитного удержания плазмы в системах с внутренними, погружёнными в плазму проводниками и гранично-устойчивыми профилями давления [2]. Одним из наиболее важных вопросов является выполнение критерия Кадомцева в конкретной системе и возможные отклонения от него. Кроме того, исследуются вопросы формирования и длительного поддержания СВЧ разряда в сильных полях при низких давлениях. В настоящее время основные результаты работ можно кратко представить следующим образом.

С помощью созданного источника питания для независимого управления токами в катушках стало возможным производить вариацию формы сепаратрисы и градиента магнитного давления, что позволяет исследовать условия возникновения разряда и выполнение критерия Кадомцева в различных магнитных конфигурациях. Кроме того, абсолютное значение магнитного поля увеличено почти вдвое. Был разработан и создан комплекс зондовой диагностики плазмы на основе двойного зонда с широким диапазоном перемещения в системе. Для возможности модификации магнитной конфигурации установки разработана и создана дополнительная соосная с основными катушка. Полученная при этом система такова, что позволяет управлять направленностью потока истекающей из ловушки плазмы, а также получать дополнительный ЭЦР источник плазмы за счёт появления новых резонансных поверхностей.

В работе представлено сравнение экспериментальных данных распределения параметров плазмы и теоретических значений давления плазмы, соответствующих гранично-устойчивому относительно конвективных возмущений профилю. Для определения теоретического профиля давления плазмы в конкретной исследуемой конфигурации был разработан численный код, аналогичный TuTor [3], основанный на решении уравнения Грэда–Шафранова с нулевой токовой функцией. Приведены результаты исследования параметров зажигания разряда при вариации формы сепаратрисы и величины напряженности магнитного поля. Также будут представлены экспериментальные данные измерений параметров плазмы в зависимости от положения подвижного лимитера, вводимого в плазму перпендикулярно поверхности сепаратрисы.

Литература.

- Бердникова М.М., Вайтонене А.М., Вайтонис В.В., и др. ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. Вып. 1. 2003. С. 22-27.

- Кадомцев Б.Б. // Магнитные ловушки для плазмы. Физика плазмы и проблема УТР. - М.: изд-во АН СССР, 1958. Т.4. – С.353.

- Попович П.А., Шафранов В.Д. // Физика плазмы. 2000. Т 26. №6, С. 519.