АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА АТОМОВ ПЕРЕЗАРЯДКИ СРЕДНИХ ЭНЕРГИЙ НА УСТАНОВКЕ АМБАЛ-М

Ахметов Т.Д., Давыденко В.И., Кривенко А.С., Парахин И.К., Разорёнов В.Я., Солдаткина Е.И.

Институт ядерной физики  им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия,
e-mail: krivenko@inp.nsk.su

Программа экспериментов на аксиально-симметричной амбиполярной ловушке АМБАЛ-М  включает увеличение локального параметра бета (отношение давления плазмы к давлению магнитного поля) для изучения магнитогидродинамической устойчивости плазмы. Создание горячей плазмы в соленоиде и концевой системе производится за счет заполнения плазменной струей с развитой низкочастотной турбулентностью и продольным электронным током, генерируемой газоразрядным источником плазмы, расположенным в запробочной области соленоида. Получена плазма с характерными параметрами: диаметр ~0,4 м, средняя плотность ~1,51013 см-3, температура электронов ~50 эВ, температура ионов ~200 эВ. Давление плазмы определяется в основном энергией ионов.

Для локального измерения энергии ионов в соленоиде АМБАЛ-М выбраны анализаторы атомов перезарядки, функция распределения которых связана с функцией распределения ионов. Для атомов с энергией до нескольких сотен эВ сечение обдирки на газовой мишени мало. Поэтому, более удобными методами ионизации атомов перезарядки являются ионизация парами цезия и резонансная перезарядка на холодной водородной плазме. Энергия ионизации атома цезия мала, поэтому процесс образования отрицательных ионов водорода на мишени из паров цезия идет достаточно интенсивно и с малой потерей энергии анализируемых атомов. Большое сечение резонансной перезарядки атомов водорода позволяет получить высокий коэффициент конверсии атомов водорода в положительные ионы без потери энергии на ионизацию.

В работе описываются разработанные в ИЯФ СОРАН анализатор с резонансным плазменным конвертором и цезиевый анализатор атомов перезарядки.