ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНЖЕКТОР НА ОСНОВЕ ДУГОВОГО ГЕНЕРАТОРА ПЛАЗМЫ С НАКАЛИВАЕМЫМ LAB6  КАТОДОМ

Г.Ф. Абдрашитов, П.П. Дейчули, В.И. Давыденко, А.А. Иванов, В.А. Капитонов, В.В. Колмогоров, С.А. Корепанов, В.В. Мишагин, Н.В. Ступишин, Г.И. Шульженко

Институт ядерной физики, г.Новосибирск, Россия, e-mail: p.p.deichuli@inp.nsk.su

Диагностический инжектор спроектирован и изготовлен в Институте ядерной физики им. Будкера (Новосибирск) для обеспечения активной спектроскопической диагностики плазмы на токамаке Alkator (Boston, США). Данный инжектор предназначен для значительного повышения возможностей инжектора, используемого на Alkator сейчас, и имеет следующие параметры:

Энергия частиц пучка  - до 55 кэВ

Извлекаемый ток (в ионах) – до 8 А

Длительность импульса – 3 с (с возможностью 100% модуляции тока)

Угловая расходимость пучка – 0.6о

Содержание основной компоненты (протоны) – 80%

Фокусное расстояние ионнооптической системы – 4 м

Малое содержание молекулярных фракций в пучке обеспечивается применением источника плазмы с мощным дуговым разрядом. Необходимый ресурс работы в режиме секундных импульсов обеспечивает катодный узел с накаливаемым LaB6 эмиттером.  Формирование и ускорение пучка осуществляется в 4 электродной ионно-оптической системе с дырочной оптикой.

В состав инжекционного комплекса входит система питания и управления инжектором, вакуумная  камера с двухступенчатой криогенной откачкой. Нейтрализация пучка в атомарный производится в газовой мишени с эффективностью перезарядки до 50%. Для удаления ионной компоненты пучка используется магнитный сепаратор. Ионы отклоняются в специальный охлаждаемый приемник, а атомарный  пучок инжектируется в токамак, либо принимается на подвижный охлаждаемый калориметр. В настоящее время инжектор проходит тестовые испытания на параметрах, близких к номинальным.