ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB-ИНТЕРФЕЙСОВ ДЛЯ ЗАПУСКА РАСЧЕТНЫХ КОДОВ И РАБОТЫ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ УСТАНОВОК УТС

Дремин М.М., Игонькина Г.Б., Мережкин В.Г., Соколов М.М.

ИЯС, РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия,e-mail: galina@fusion.ru

Наиболее универсальным и простым пользовательским интерфейсом для доступа к удаленным информационным и вычислительным ресурсам в настоящее время является web-интерфейс. Для стандартного доступа через Интернет браузер к информационно-вычислительным ресурсам ИЯС [1] разработаны сетевые сервисы DASWeb и SigmaWeb. В объединенной базе данных (БД) DASSQL хранятся экспериментальные данные установок и стендов ИЯС (Т-10, ПН-3 и др.), а также отдельные импульсы установок ФТИ им. Иоффе (Туман-3М и Глобус-М). Данные из DASSQL автоматически публикуются на сайте www.fusion.ru в разделе «Объединенная БД ИВК ИЯС». Данные стелларатора Ливень-2М (ИОФРАН) также хранятся в БД DASSQL в ИОФРАН и доступны по адресу: www.fusion.ru, раздел «БД ИОФРАН». Сетевой сервис DASWeb, созданный на основе технологии ISAPI, обеспечивает формирование запросов к БД через Интернет браузер одновременно с указанием способов математической обработки данных и вывода результатов. Все вычисления производятся на стороне сервера, и пользователю передаются уже результаты в виде динамически создаваемых HTML страниц и изображений, без создания на сервере промежуточных файлов. Основные возможности DASWeb: Получение справочной информации по БД; Выполнение предварительной обработки данных, построение профилей и поверхностей для многоканальных измерений; Получение результатов в Интернет браузере в виде графиков или текста; Сохранение результатов на стороне клиента в виде файлов GIF, текстовых и бинарных файлов. Сетевой сервис SigmaWeb (сайт www.fusion.ru, раздел «Транспортные коды») предназначен для запуска расчетных кодов на сервере приложений в среде MS Windows 2000 Server. Выбор кода, задание и получение результатов вычислений производится через Интернет браузер. Запускаемые коды имеют доступ к БД DASSQL и к собственным архивам. Выполнение кода в многопользовательском режиме обеспечивается созданием временного контекста для каждой запускаемой копии кода. Входными данными кодов являются значения и параметры, передаваемые из Интернет браузера клиента, а также файлы из архива кода на сервере приложений. На платформе SigmaWeb может быть запущен практически любой код, входные параметры и выходные данные которого передаются в виде текстового файла или через БД DASSQL. Код может представлять собой группу исполняемых модулей, объединенных в командный файл. Для увеличения быстродействия в DASWeb и SigmaWeb производится сжатие HTML-страниц методом Deflate. Дружественный интерфейс пользователя, наличие гиперссылок с описанием кодов и инструкций пользователя позволяют эффективно использовать интерфейсы DASWeb и SigmaWeb при проведении совместных работ, в том числе по программе ИТЭР, и в учебном процессе. На основе DASWeb реализован удаленный лабораторный практикум «Определение температуры электронов в токамаке Т-10 с использованием удаленного доступа» [2]. Через SigmaWeb доступны коды Sigma+ (A Testing Program for Steady-State OH Discharge in A Tokamak) и AT (Расчет радиальных профилей ne, Te, Ti и их эволюции во времени) [3].

Литература

- Соколов М.М. «Возможность применения измерительно-вычислительного комплекса Токамака-10 на других экспериментальных установках». ВАНТ, c.73-78. М., РНЦ "Курчатовский Институт", 2003.

- http://cpunfi.fusion.ru/dassql/htm/DASWebLab.htm

- http://tokamak.fusion.ru