САМОСОГЛАСОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТА ЭЛЕКТРОННОГО ЦИКЛОТРОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И КИНЕТИКИ НАДТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОНОВ В ГОРЯЧЕЙ ПЛАЗМЕ ТОКАМАКА

А.Б. Кукушкин, К.В. Черепанов

ИЯС РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия, e-mail: kuka@nfi.kiae.ru

Представлены следующие результаты численного моделирования вклада надтепловых электронов в транспорт электронного циклотронного излучения (ЭЦИ) в горячей (Te  10 КэВ) плазме, удерживаемой сильным тороидальным магнитным полем (BT  5 T), полученные с помощью численного кода CYNEQ [1], основанного на подходе [2].

1. Сильное поглощение ЭЦИ в относительно холодной и плотной периферийной плазме способно значительно скомпенсировать увеличение испускания ЭЦИ, вызванное надтепловыми электронами – как в центре плазменного шнура, так и вне его – так что полные (т.е. интегральные по объему) потери на ЭЦИ останутся почти неизменными.

2. Для условий, близких к режиму “Inductive” токамака ITER, локальный рост PEC(r) - профиля результирующих потерь на ЭЦИ, вызванный надтепловыми электронами (напр., от ~ 10% фракции с локально удвоенной температурой), приводит к тому, что PEC(0) может оказаться заметной частью величины ядерного энерговыделения в центре шнура (ср. [3]). Это находится в качественном согласии с (полученными с помощью кода {ASTRA + CYTRAN}) результатами анализа [4] вклада ЭЦИ в локальный энергобаланс плазмы в случае чисто максвелловской функции распределения электронов (ФРЭ) по скоростям для режимов токамака ITER с более высокими температурами (Te(0) ~ 35-45 КэВ).

3. Обнаруженная чувствительность PEC(r) к вкладу надтепловых электронов означает необходимость самосогласованного описания (i) кинетики надтепловых электронов и (ii) переноса ЭЦИ. Численное решение такой задачи при разумных предположениях (об изотропности ФРЭ по питч-углам, и др.) путем итерационной процедуры оказывается быстро сходящимся.

4. В центральной части шнура эффект «укорочения хвоста» ФРЭ оказывается сильнее эффекта его подъема/уплощения, а на периферии подъем/уплощение «хвоста» могут конкурировать с его «укорочением» и даже превосходить его. Эти кинетические эффекты в итоге приводят к общему уплощению профиля PEC(r) – его понижению в центре шнура и подъему на периферии.

5. Для условий, близких к токамаку ITER, вклад отклонений ФРЭ от максвелловской, вызванных переносом собственного ЭЦИ, оказывается мал даже для довольно больших значений коэффициента отражения ЭЦИ от стенок (Rw=0.9).

6. Вышеуказанные результаты показывают необходимость (для условий, близких к токамаку ITER) самосогласованного решения двух задач – (1) оптимизации ЭЦ нагрева и ЭЦ поддержания тока и (2) переноса ЭЦИ – во всем диапазоне частот излучения, не только на низких гармониках, где происходит интенсивный нагрев и поддержание тока.

### Литература

- Cherepanov K.V., Kukushkin A.B., 20th IAEA Fusion Energy Conference. Vilamoura, 2004, TH/P6-56; 31st EPS Conf. Plasma Phys. Contr. Fusion. London, 2004, ECA vol. 28(B), P-1.175.

- Kukushkin A.B., 14th IAEA Conf. Plasma Phys. & Contr. Fusion. Wuerzburg, 1992, v.2, 35; JETP Lett., 1992, 56, 487; 24th EPS Conf. Contr. Fusion & Plasma Phys., Berchtesgaden, 1997, v. 21A, Part II, 849.

- Polevoi A.R., Medvedev S.Yu., Mukhovatov S.V., et. al., J Plasma Fusion Res. SERIES, 2002, 5, 82.

- Albajar F., Bornatici M., Cortes G., et. al., 31st EPS Conf. Plasma Phys. Contr. Fusion. London, 2004, ECA vol. 28(B), P-4.171.