ОПТИМИЗАЦИЯ МАГНИТНОЙ СИСТЕМЫ ВВОДА ПЛАЗМЕННОГО СГУСТКА ИЗ ПЛАЗМОВОДА В МУЛЬТИПОЛЬНУЮ ЛОВУШКУ –ГАЛАТЕЯ –3

А.И. Морозов*, А.И. Бугрова, А.М. Бишаев, Г.Э. Бугров, В.И. Васильев**, В.М. Струнников**, М.В. Козинцева, А.С. Липатов, И.А. Тарелкин , А.А. Пушкин, Д.А. Хаустов

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, Москва, Россия,
e-mail: bugrova@mirea.ru

*РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия, e-mail: bugrova@mirea.ru

**ГУП ГНЦ ТРИНИТИ, Троицк, Россия, e-mail: vvasil@triniti.ru, strunnik@triniti.ru

В МИРЭА на протяжении ряда лет проводились исследования мультипольной ловушки Галатея-3. В докладе приведены результаты работы по созданию оптимальной системы быстрого инжекционного комплекса (БИК) для доставки в ловушку через ее магнитную корку только быстрого сгустка генерируемого плазменной пушкой. Для этого были тщательно проанализированы возможные направления инжекции плазменных сгустков. Рассчитано и измерено магнитное поле вдоль этой линии. Подобрана форма магнитных катушек, величина и длительность токов в следующих дополнительных системах БИК:

а) шлюза - компенсирующего магнитное поле ловушки в месте инжекции быстрого плазменного сгустка на время его прохождения через корку;

б) быстрого плазмовода – продолжающего поле плазмовода на расстояние  15см в магнитной корке ловушки на время  10-15мкс;

в) отсечки – отсекающей медленный сгусток в средней части плазмовода. Были созданы импульсные источники питания для указанных систем и синхронизация их включения.

Работоспособность систем была подтверждена измерениями магнитных полей в стационаре (при токах в магнитных катушках  10А) и в номинальном режиме. Исследование динамики плазменных сгустков в модернизированной системе БИК было проведено с помощью магнитных зондов, световых датчиков и калориметров. Эти исследования показали, что система способна полностью отсечь медленный сгусток и провести через магнитную корку ловушки быстрый сгусток с энергией ионов водорода  300эВ и концентрацией 6⋅1019м−3. Эти же исследования показали, что в магнитное поле ловушки захватывается только некоторая часть быстрого сгустка.

Если не включать систему отсечки, то попадающий в ловушку медленный сгусток почти полностью захватывается в магнитное поле ловушки.

Работа проводилась в рамках контракта с Федеральным агентством по атомной энергии.