О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ D–3He-ТОПЛИВА В ТЕРМОЯДЕРНОМ РЕАКТОРЕ НА ОСНОВЕ СФЕРИЧЕСКОГО ТОКАМАКА

А.Ю. Чирков

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия, e-mail: chirkov@power.bmstu.ru

Рассматриваются возможные режимы работы сферического токамака-реактора на альтернативном D–3He-топливе. Выполненный анализ альтернативных (по отношению к дейтерий-тритиевому) термоядерных циклов с точки зрения возможности их использования для производства энергии в термоядерном реакторе на основе сферического токамака показал, что наиболее перспективными по ряду показателей являются D–3He-циклы с наработкой 3He [1, 2]. Как показал ранее проведенный анализ [3], существует принципиальная возможность эффективного производства энергии в сферическом токамаке с D–3He-циклом.

В результате расчетов найдены рабочие режимы и определены диапазоны параметров, при которых достигается высокая эффективность производства энергии (коэффициент усиления мощности в плазме Q=20). Основные параметры плазмы и магнитной системы: радиус плазмы a=2 м, большой радиус тора R=3 м, вытянутость сечения =3.8, средняя температура плазмы <T>=35-50 кэВ, среднее бета <>=0.37, напряженность тороидального поля Bt5 Тл, ток в плазме Ip90 МА, полная термоядерная мощность Pfus=1500 МВт. При этих параметрах в зависимости от содержания примесей в плазме величина требуемого времени удержания составляет E=5-15 с, а оценка времени удержания по скейлингу для ITER (ITER98H) дает E13 с.

### Литература

- Хвесюк В.И., Чирков А.Ю. Малорадиоактивный D–3He термоядерный топливный цикл с самообеспечением 3He // Письма в ЖТФ. 2001. Т. 27. № 16. С. 47–53.

- Khvesyuk V.I., Chirkov A.Yu. Low-radioactivity D–3He fusion fuel cycles with 3He production // Plasma Phys. Control. Fusion. 2002. V. 44, № 2. P. 253–260.

- Чирков А.Ю. О возможной концепции токамака-реактора с альтернативным термоядерным циклом D–3He // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Термоядерный синтез. 2001. Вып. 2. С. 36–43.