ВЛИЯНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ШИРА НА ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО ТРАНСПОРТНОГО БАРЬЕРА В РЕЖИМАХ С ЭЦРН НА Т-10

Н.А. Кирнева, Ю.В. Есипчук, К.У. Хуснетдинова*, А.А. Борщеговский, Е.П. Горбунов, В.Ф. Денисов, М.М. Дремин, С.В. Крылов, В.А. Крупин, Т.Б. Мялтон, А.Ю. Новиков, Ю.Д. Павлов, Г.Н. Плоскирев, И.Н. Рой, Д.В. Рыжаков, Ю.В. Скосырев, Л.И. Слепнева, А.В. Сушков, В.М. Трухин, Л.Н. Химченко, В.В. Чистяков, Д.А. Шелухин и группа экспериментаторов Т-10

ИЯС РНЦ “Курчатовский институт”, Москва, Россия, kirneva@nfi.kiae.ru

*МИФИ, Москва, Россия

Режимы улучшенного удержания с внутренним транспортным барьером (ВТБ) в настоящее время широко исследуются [1], как в режимах с различным соотношением электронного и ионного нагрева. Считается уже установленным, что профиль тока плазмы играет важную роль в инициировании ВТБ. Однако до сих пор нет единого мнения о роли магнитного шира s в процессе формирования ВТБ, механизме влияния резонансных магнитных поверхностей, влиянии qmin.

Эксперименты Т-10 (R=1.5 m, a=0.3 m), представленные в этой работе, были посвящены исследованию влияния отрицательного магнитного шира на процессы переноса и формирование электронного ВТБ при доминирующем электронном нагреве. Профиль тока с s<0 создавался: 1) на стационарной стадии разряда при генерации электронно-циклотронного тока по оси плазменного шнура в направлении, обратном полному току плазмы, (исследовался как чисто центральный нагрев/генерация тока, так и центральный нагрев/генерация тока на фоне нецентрального нагрева r/a~0.3); 2) при “замораживании” скинированного профиля тока с помощью нагрева плазмы на стадии роста тока. Сразу отметим, что вторая схема позволила получить бóльшие значения Te(0) и Te в центральной плазме. Это позволяет высказать предположение, что увеличение qmin оказывает благоприятное влияние на процесс формирования и эволюции ВТБ в режимах с s<0.

Поскольку профиль тока на Т-10 не измеряется, профили q(r) были рассчитаны с помощью кода ASTRA [2] по экспериментальным профилям электронной температуры. Величина zeff определялась из электротехнических данных. Профили генерируемого ЭЦ-тока получены с помощью кода OGRAY[3].

Литература

- Connor J.W. et al, Nuclear Fusion 44 (2004) R1

- Pereverzev G.V. et al, Kurchatov Institute Report IAE-5358/6

- Звонков А.В. и др. Физика плазмы 24 (1998) 424

Авторы

Борщеговский А.А., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”, e-mail: borsch@nfi.kiae.ru

Горбунов Е.П., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”, e-mail: egorbun@nfi.kiae.ru

Денисов В.Ф., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”, e-mail: denisov@nfi.kiae.ru

Дремин М.М., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”, e-mail: dremin@nfi.kiae.ru

Есипчук Ю.В., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”, e-mail: esipchuk@nfi.kiae.ru

Кирнева Н.А., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”, e-mail: kirneva@nfi.kiae.ru

Крупин В.А., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”, e-mail: krupin@nfi.kiae.ru

Крылов С.В., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”, e-mail: skrylov@nfi.kiae.ru

Мялтон Т.Б., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”, e-mail: myalton@nfi.kiae.ru

Новиков А.Ю., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”, e-mail: naj@nfi.kiae.ru

Павлов Ю.Д., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”, e-mail: pavlov@nfi.kiae.ru

Плоскирев Г.Н., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”

Рой И.Н., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”, e-mail: roy@nfi.kiae.ru

Рыжаков Д.В., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”, e-mail: ryjakov@fusion.ru

Скосырев Ю.В., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”,

Слепнева Л.И., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”, e-mail: lis@nfi.kiae.ru

Сушков А.В., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”, e-mail: sushkov@nfi.kiae.ru

Трухин В.М., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”, e-mail: trukhin@fusion.ru

Химченко Л.Н., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”, e-mail: lkhimch@nfi.kiae.ru

Хуснетдинова К.У., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”, e-mail: kamilya@fusion.ru

Чистяков В.В., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”, e-mail: chistyakov@nfi.kiae.ru

Шелухин Д.А., РФ, Москва, ИЯС РНЦ “КИ”, e-mail: shelukhin@nfi.kiae.ru