РЕКОНСТРУКЦИЯ РАВНОВЕСИЯ ПЛАЗМЫ НА СФЕРИЧЕСКОМ ТОКАМАКЕ ГЛОБУС-М

С.Е. Бендер*, В.К. Гусев, А.В. Деч, Ю.А. Косцов*, Е.А. Кузнецов**, Левин Р.Г., А.Б. Минеев*, Н.В. Сахаров

Физико-Технический Институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.Петербург, Россия

*НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, С.Петербург, Россия

**ТРИНИТИ, Троицк МО, Россия

В данной работе приводятся результаты экспериментов на токамаке с вытянутым сечением Глобус-М в 2001-2004 годах. За это время, эксперименты проводились в достаточно широком диапазоне плазменных параметров (в том числе и геометрических). Были достигнуты следующие параметры плазмы: большой радиус R=0.37 м, малый радиус a<0.25 м, аспектное отношение R/a=1.5, ток плазмы Ip<0.37 МА, тороидальное магнитное поле BT= 0.07-0.6 Тл, средняя плотность плазмы <ne> до 71019 м-3, вытянутость плазмы в вертикальном направлении k=1.1-2.2, треугольность =0.1-0.4, запас устойчивости q95  2.1.

Расчеты равновесия и обработка экспериментальных данных производилась с помощью кода равновесия EFIT, адаптированного для персонального компьютера. Была создана модель вакуумной камеры, центрального соленоида и обмоток полоидального магнитного поля токамака Глобус-М. Остальные параметры плазмы моделировались с помощью 0D кода SCENTO.

Рассматривается вопрос об интерпретации диамагнитных измерений в условиях малого аспектного отношения и вытянутой плазмы. Получена аналитическая формула для связи диамагнитного потока плазмы с интегральными параметрами плазмы для параметров токамака Глобус-М.

В 2004 году на токамаке Глобус-М была произведена модернизация магнитной диагностики. Внутри вакуумной камеры были установлены 24 полнообходные магнитные петли для измерения напряжения на обходе вакуумной камеры и полоидального магнитного потока. Модернизация магнитной диагностики позволила получить первые результаты реконструкции равновесия плазмы. На форму внешней магнитной конфигурации заметное влияние может оказывать рассеянное поле соленоида.