Оценки испарения водородных макрочастиц инжектированных с помощью центробежного инжектора ИТВ-5 в сферический токамак “глобус-м”

С.В. Сергеев, Б.В. Кутеев, Г.А. Баранов*, В.Г. Капралов, С.М. Егоров, В.В. Елагин, С.И. Перфильев*, В.Н. Скрипунов*, И.А. Шаров, С.Салем, Д.С.Мосеев

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Россия,
e-mail: sergeevsv@phtf.stu.neva.ru

*ФГУП НИИЭФА  им. Д.В. Ефремова, Металлострой, Лен. обл., Россия

В докладе представлены состояние дел по запуску центробежного инжектора твердоводородных макрочастиц ИТВ-5 установки «Глобус-М», а также результаты численного моделирования испарения водородной таблетки в плазме сферического токамака.

Обсуждены проблемы технической реализации центробежного инжектора ИТВ-5, в частности рассмотрены криогенный узел, блок ускорение таблеток и диагностический комплекс. Представлены технические решения для поршневого экструдера, сублиматора, стоп-цилиндра. Описано современное состояние оптимизированного варианта центрифуги ИТВ-5 с предускорением [2].

В рамках модели нейтрального экранирования впервые предпринята попытка учета специфических свойств сферических токамаков: большего по сравнению с обычными токамаками количества запертых частиц, вытянутости и треугольности плазмы. В результате проведенных расчетов не было выявлено существенных отличий от полученных результатов на основе обычной модели [1].

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №02-02-17555) и Миннауки РФ (государственный контракт № 40.006.11.1133)

### Литература

- Kuteev B.V. Nucl. Fusion. 1995. Vol. 35. P. 431.

- В.А. Белопольский и др. Разработка оптимизированного варианта инжектора-центрифуги ИТВ-5.2 с использованием предускорения макрочастиц. Тез. докл. XXXI Звенигородской конф. по физ. плаз. и УТС, Звенигород, 2004.

Авторы

Сергеев С.В., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, e-mail: sergeevsv@phtf.stu.neva.ru

Кутеев Б.В., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, e-mail: kuteev@phtf.stu.neva.ru

Баранов Г.А., Россия, Лен. обл, Металлострой., ФГУП НИИЭФА им. Д.В. Ефремова,
e-mail:gennady@mail.rcom.ru

Капралов В.Г., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, e-mail: kapralov@phtf.stu.neva.ru

Егоров C.М., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, e-mail: egorov@phtf.stu.neva.ru

Елагин В.В., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, e-mail: elagin@phtf.stu.neva.ru

Белопольский В.А., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, e-mail: sharov@phtf.stu.neva.ru

Салем С., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, e-mail: salem@phtf.stu.neva.ru

Мосеев Д.С., Россия, С.Петербург, СПбГПУ, e-mail: moseev@phtf.stu.neva.ru

Перфильев С.И., , Россия, Лен. обл, Металлострой., ФГУП НИИЭФА им. Д.В. Ефремова,
e-mail:gennady@mail.rcom.ru

Баранов Г.А., Россия, Лен. обл, Металлострой., ФГУП НИИЭФА им. Д.В. Ефремова,
e-mail:gennady@mail.rcom.ru