МОДЕРНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИНЖЕКТОРА СЕКУНДНОГО ДИАПАЗОНА НА ТОКАМАКЕ TCV.

П.П. Дейчули, А.А. Иванов, В.В. Мишагин, Н.В. Ступишин

Институт ядерной физики СО РАН, Новосибирск, Россия, e-mail: Stupishin@inp.nsk.su

Несколько лет назад для активной корпускулярной диагностики плазмы на токамаке TCV (Лозанна, Щвейцария) был разработан диагностический инжектор. Источник плазмы для инжектора был реализован на основе высокочастотного разряда [1]. Одним из недостатков ВЧ-эмиттера является низкое около 60 % и менее содержание ионов основной компоненты за счет образования в плазменной камере молекулярных ионов. Использование источника плазмы на основе дугового разряда с холодным катодом [2] позволяет поднять содержание протонов до 80 % и более.

Инжектор обеспечивает формирование протонного пучка с энергией до 50 кэВ. В ходе модернизации планируется замена высокочастотного плазменного эмиттера на дуговой генератор плазмы с холодным катодом. Ток в ионной компоненте пучка будет доведен  до 3 А. Содержание протонов должно быть не менее 85%. Модернизации подвергнется также ионно-оптическая система инжектора с целью получения угловой расходимости пучка на уровне  0.5. Длительность работы будет составлять 2 секунды с модуляцией 1:2.

В настоящий момент проводятся эксперименты на прототипе инжектора. Достигнутые параметры близки к расчетным.

Литература.

- A.A. Ivanov, Davydenko V.I., I.V.Shikhovtsev, Kapitonov V.A.. V.V.Mishagin Savkin V.Ya., A.A. Podiminogin P.P.Deichuli, N.V. Stupishin Long-pulse ion source for plasma diagnostics in magnetic fusion devices. Intern. Congress on Plasma Physics (1998) combined with the 25th EPS Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics: Abstracts of Invited and Contributed Papers, Zofin, Praha, Czech Republic, June 29 – July 3, 1998, S.L., S.A., pt.I, p.80.

- A.A.Ivanov, P.P.Deichuli, A.Kreter, V.V.Maximov,A.A.Podmingin, B.Schweer, I.V.Shikhovtsev, N.V.Stupishin, R.Uhlemann, D.V.Usoltsev. Characterization of Ion Species Mix of the Textor Diagnostic Hydrogen Beam Injector with an RF and Arc-discharge Plasma Box. Preprint Budker INP 2002-41, Novosibirsk, 2002, 15p.