ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ НЕЙТРОННОЙ ЭМИССИИ В МНОГОПРОБОЧНОЙ ЛОВУШКЕ ГОЛ-3

Ю.С. Суляев, А.В. Аржанников, В.Т. Астрелин, А.М. Батраков, А.В. Бурдаков, Г.Е. Деревянкин, И.А. Иванов, М.В. Иванцивский, В.С. Койдан, К.И. Меклер, В.В. Поступаев, А.Ф. Ровенских, С.В. Полосаткин, В.Я. Сазанский, С.Л. Синицкий, В.Д. Степанов, Ю.А. Трунев, А.А. Шошин, Э.Р. Зубаиров

Институт Ядерной Физики им. Г.И. Будкера СО РАН, 630090 Новосибирск, Россия,
e-mail: Yu.S. Sulyaev@inp.nsk.su

На установке ГОЛ-3 в режиме с многопробочным удержанием плазмы достигнут существенный прогресс в увеличении ионной температуры и времени удержания плазмы [1]. Это обстоятельство стимулировало развитие комплекса нейтроных диагностик. С помощью метода цифровой дискриминации по форме импульса была зарегистрирована длительная (>1 мс) эмиссия нейтронов, рождающихся в D-D реакции [2].

- В настоящей работе исследуется динамика нейтронного излучения во время нагрева плазмы релятивистским пучком и в процессе её остывания с помощью локальных детекторов. Диагностика состоит из набора небольших пластмассовых сцинтилляторов, расположенных непосредственно у стенки вакуумной камеры. Свет от сцинтилляторов собирается индивидуальными световодами и транспортируется в многоканальный блок ФЭУ. Детекторы работают в токовом режиме, а для выделения нейтронного сигнала на фоне жесткого тормозного и -излучения применяются дополнительные локальные детекторы на основе сцинтилляторов BGO и PWO.

- Энерговыделение электронного пучка неоднородно по длине установки [1]. На расстоянии ~1 м от входной пробки формируется область максимального нагрева. В этом же месте наблюдается резкий максимум нейтронной эмиссии.

- В эксперименте зарегистрированы интенсивные вспышки и регулярная модуляция потока нейтронов. Такое поведение эмиссии нейтронов начинается через 4-6 мкс после начала инжекции пучка и продолжается в течение 30-40 мкс. В работе обсуждается предполагаемый механизм возникновения модуляции нейтронного излучения.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты  03-02-16271, 04-01-00244.

Литература:

- V.S. Koidan, et.al,. Heating and Confinement of Ions at Multimirror Trap GOL-3. // Preprints of 20th IAEA Fusion Energy Conference, 1-6 Nov. 2004, Vilamoura, Portugal.

- А.В. Бурдаков, и др. Детектирование термоядерных нейтронов на многопробочной ловушке ГОЛ-3, // ХХХI Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС, 2003.