СВЧ-ИЗЛУЧЕНИЕ ПЛАЗМЫ СФЕРИЧЕСКОГО ТОКАМАКА  ГЛОБУС-М В УСЛОВИЯХ ЛИНЕЙНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ БЕРНШТЕЙНОВСКИХ ВОЛН

М.А. Ирзак, С.В. Крикунов, М.М. Ларионов, К.М. Новик, В.В. Рождественский, А.Н. Савельев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.- Петербург, Россия,
e-mail: М.Larionov@mail.ioffe.ru, V.V.Rozhdestvensky@mail.ioffe.ru

В связи с экспериментами на сферических токамаках обсуждаются возможности применения СВЧ волн для  диагностики, дополнительного нагрева и увлечения тока в плазме высокой плотности, ~ 5·1013 см-3, когда магнитное поле мало, ~ 0,5 Т, а плазменная частота намного превышает электронную циклотронную. В таких условиях обыкновенная, О, и необыкновенная, Х, волны распространяться не могут. Однако возможна  их линейная трансформация в электронную бернштейновскую, ЕВ, с поглощением последней в области резонанса на электронной циклотронной частоте и ее гармониках. Представляется важным выяснить, каковы оптимальные для трансформации частота, направление распространения и поляризация падающей волны, а также - потери на отражение и эффективность трансформации. Чтобы получить такие сведения, выполнялись расчеты эффективности трансформации по схемам X => EB и О => X => ЕВ, последующего распространения и поглощения ЕВ волн для ряда частот, соответствующих условиям эксперимента, проводились измерения радиационной температуры собственного СВЧ-излучения плазмы сферического токамака на частотах 15, 25, 37 ГГц при разном положении приемных антенн. Полученные результаты приводятся в докладе. Показано неполное  соответствие экспериментальных и расчетных данных, поскольку некоторые факторы, такие как многократные отражения О и Х волн от стенок разрядной камеры и поверхности отсечки в плазме, рассеяние и деполяризация волн при этом, в расчетах учесть не удалось. Кроме того,  в том же частотном диапазоне вместе с тепловым СВЧ-излучением, возникшим при трансформации ЕВ волн, возможна регистрация синхротронного излучения убегающих электронов, ускоренных до энергии в несколько МэВ. Об этом свидетельствуют энергетические спектры жесткого рентгеновского излучения, измеренные на токамаке Глобус-М.