Моделирование динамики плазмы токамака при инжекции струи аргона.

Баронова Е.О., Вихрев В.В., Морозов Д.Х.

РНЦ Курчатовский Институт

Известно, что срывы тока в токамаке могут приводить к выбросу плазмы на стенки, а также возникновению электромеханических нагрузок  на стенки реактора. Может распыляться или даже расплавляться материял дивертора.

Впрыскивание нейтрального газа используется для предотвращения последствий срывов тока. Идея состоит в том, что  большое количество примесей проникает в центральную область плазмы, охлаждает плазму, большая часть энергии которой в итоге высвечивается изотропно в виде излучения.

В статье  представлена двухжидкостная нуль-мерная модель динамики плазмы после инжекции  аргона. Модель основана на  ионизационно-энергетическом балансе и включает в себя:

- обмен энергией между частицами плазмы  и впрыснутого газа,

- распределение ионов по степеням ионизации, согласованние с параметрами плазмы во времени,

- самосогласованная эволюция  Zeff , <Z>,Te,Ti, Prad, Pohmic

- параллельное электрическое поле и закона Ома: E=j/,

- лавинообразно убегающие электроны по Соколову-Розенблюту,.

- генерация электронного пучка, вызванная двумя эффектами-убегающие электроны в драйсеровском электрическом поле и “avalanche” электрон,.

- все виды радиационных потерь для каждого иона аргона..

Модель хорошо предсказывает эксперименты, проведенные на  DIII-D. Мы планируем использовать эту модель  для понимания процессов ухода частиц и энергии на стенку  других действующих  и будущих  токамаков.