ИНЖЕКТОР БЫСТРЫХ АТОМОВ ДЛЯ НАГРЕВА ПЛАЗМЫ токамака Глобус-М

А.Г. Барсуков, *В.К. Гусев, *Л.А. Есипов, В.В. Кузнецов, *В.Б. Минаев, А.А. Панасенков, Г.Н. Тилинин

ИЯС РНЦ "Курчатовский институт", Москва, Россия,e-mail: Barsukov@nfi.kiae.ru

*ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия,
e-mail: Vladimir.Minaev@mail.ioffe.ru

В течение 2004 г. были продолжены работы по дальнейшему освоению возможностей инжектора быстрых атомов [1] и эксперименты по инжекционному нагреву плазмы в сферическом токамаке Глобус-М [2].

В качестве ионных источников на инжекторе используются источники с периферийным магнитным полем ИПМ-1 и ИПМ-2, которые прошли испытания в стендовых условиях и непосредственно в составе инжектора. В процессе испытаний источников были исследованы их характеристики и оптимизированы режимы работы при использовании водорода и дейтерия.

В настоящее время инжектор с источником ИПМ-2 выведен на проектный режим работы (PNB  = 0,65 МВт), а источник ИПМ-1 подговлен к работе. Инжектор с источником ИПМ-1 будет способен генерировать атомный пучок с энергией частиц до 30 кэВ, максимальной мощностью 1,3 МВт при длительности импульса 30 мс при работе на водороде и 0,95 МВт на дейтерии. Применение источника ИПМ-1 позволит получить увеличение эффективности нагрева и повышение параметров плазмы.

Эксперименты при мощности инжекции 0,3-0,6 МВт дали видимый результат по нагреву плазмы [3].

В докладе приведены основные результаты испытаний обоих модификаций ионных источников, обобщенные характеристики инжектора и некоторые данные последних экспериментов по инжекционному нагреву плазмы.

Работа выполняется в рамках контрактов с Росатомом РФ и Минобрнаукой РФ при поддержке РФФИ (гранты: 02-02-17693, 03-02-17659).

Литература:

- Гусев В.К., Голант В.Е., Гусаков Е.З. и др., Сферический токамак Глобус-М // ЖТФ, т.69 (1999) No. 9, стр. 58-62

- Askinazi L.G., Barsukov A.G., Golant V.E. et al., Preparation of Neutral Beam Injection Experiments on Globus-M and TUMAN-3M Tokamaks. //Plasma Devices and Operation, Vol.11 (2003), pp.211-217.

- Minaev V.B., Barsukov A.G. et al., NBI heating experiment on the Globus-M spherical tokamak. - Proc. of 31th EPS Conf. on Plasma Phys., London (2004) ECA Vol.28G, P-1.190.

Авторы:

Барсуков А.Г., ИЯС РНЦ КИ, М., РФ, e-mail: Barsukov@nfi.kiae.ru

Гусев В.К., ФТИ РАН, С.-П., РФ, e-mail: Vasily.Gusev@mail.ioffe.ru

Есипов Л.А., ФТИ РАН, С.-П., РФ

Кузнецов В.В., ИЯС РНЦ КИ, М., РФ

Минаев В.Б., ФТИ РАН, С.-П., РФ, e-mail: Vladimir.Minaev@mail.ioffe.ru

Панасенков А.А., ИЯС РНЦ КИ, М., РФ, e-mail: Panasen@nfi.kiae.ru

Тилинин Г.Н., ИЯС РНЦ КИ, М., РФ, e-mail: Tilinin@nfi.kiae.ru