Первые результаты по нагреву плазмы пучком быстрых нейтральных атомов на токамаке ТУМАН-3М.

Аскинази Л.Г., А.Г. Барсуков*, М.И. Вильджюнас, В.Е. Голант, Н.А. Жубр, В.А. Корнев, С.В. Крикунов, В.В. Кузнецов*, С.В. Лебедев, А.А. Панасенков*, А.Р. Полевой*, Д.В. Разуменко, В.В. Рождественский, А.И. Смирнов, Г.Н. Тилинин*, А.С. Тукачинский, Ф.В. Чернышев

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, РАН, С.-Петербург, Россия, e-mail Vladimir.Kornev@mail.ioffe.ru

*РНЦ “Курчатовский институт”, Москва, Россия

В 2004г. на токамаке ТУМАН-3М [1], в Физико-техническом институте им. А.Ф.Иоффе проведены первые эксперименты по инжекционному нагреву. Дополнительный нагрев плазмы пучком нейтральных атомов существенно расширяет экспериментальные возможности токамака ТУМАН-3М [2]. Он позволит изучить поведение плазмы вблизи предела по  (отношение газокинетического давления плазмы к давлению магнитного поля), генерировать неиндукционные токи. Кроме того, дополнительный нагрев позволит исследовать механизмы формирования транспортного барьера при наличии вращения плазмы. Численное моделирование показало, что поглощаемая в плазме мощность достаточна для существенного увеличения , генерации неиндукционного тока (20%) и передачи вращательного момента плазме.

В ходе стендовых испытаний инжекционного комплекса были получены максимальные параметры пучка: ионный ток  30 А, энергия частиц  28 кэВ, мощность в нейтральных атомах  500 кВт, длительность  20 мсек. В первых экспериментах по нагреву плазмы использовался нейтральный пучок, мощность которого не превышала 330 кВт. Параметры плазмы были следующие: BT = 1 Тл, IP = 130 кА, nav = 1.81019 м-3. Во время дополнительного нагрева наблюдалось обострение профилей электронной плотности, электронной температуры и плотности тока. Запасенная энергия, измеренная диамагнитной петлей, удваивалась. Ионная температура возрастала на 70 эВ. Сравнительно небольшой рост ионной температуры объясняется частичным запиранием пучка в переходном патрубке из-за поступления примесей во время инжекции. Тренировка переходного патрубка позволит снизить эффект запирания пучка, а планируемая боронизация камеры токамака уменьшит поступление примесей.

Работа была проведена при поддержке РФФИ (Грант №03-02-17417), Мин. Образования и науки (Проект ТУМАН-3М № 01-06, Грант Поддержки Ведущих Научных Школ.)

#### Литература

- Воробьев Г.М.  и др. “Физика плазмы”, т 9, 1983, стр. 105.

- Askinazi L.G., et al, “Plasma Devices and Operations”, v 11, 2003, pp. 211-218.