РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЛОИДАЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОБОЯ ГАЗА В ТОКАМАКЕ ГЛОБУС-М.

В.И. Васильев*, В.К. Гусев, Ю.А. Косцов*, Р.Г. Левин, К.М. Лобанов*, Л.П. Макарова*, А.Б. Минеев*, Н.В. Сахаров

Физико-Технический Институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.Петербург, Россия

*НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, С.Петербург, Россия

Задача организации стадии инициации плазмы в токамаке является одной из ключевых, так как это связано с получением  необходимых условий для пробоя газа, таких как низкий уровень полоидальных рассеянных магнитных полей в зоне пробоя и достаточно высокий уровень вихревого электрического поля. Кроме того, область пробоя должна быть достаточно большой.

На стадии проектирования токамака, «пробой» рассчитывается исходя из проектных (идеальных) размеров и координат катушек, вакуумной камеры и соленоида. В реальности всегда имеются искажения, связанные с изготовлением и монтажом элементов токамака. Кроме того, при эксплуатации установки от проектных могут отличаться источники питания обмоток (из-за пульсаций и ограничений по напряжению), вакуумная камера (например, в связи с постановкой новых элементов внутри камеры и установки диагностик на патрубки) и т.д.

В 2004 году на токамаке Глобус-М была проведена модернизация магнитной диагностики. Внутри вакуумной камеры была установлена 21 полнообходная магнитная петля для измерения напряжения на обходе вакуумной камеры и полоидального магнитного потока, что позволило оценить вихревую ЭДС на контурах измерения полоидального магнитного потока.

Для реконструкции поведения магнитной конфигурации на стадии препробоя газа авторами был разработан код, который для вакуумных условий решает уравнение Грэда-Шафранова с нулевой правой частью:

R∂∂R1R∂Ψ∂R+∂2Ψ∂Z2=0.

В качестве граничных условий используются результаты магнитных измерений потока на измерительном контуре, на котором размещены магнитные петли.

Основным достоинством данного подхода является независимость полученной геометрии магнитных полей от параметров катушек (токов, координат и размеров) и токов наведенных на вакуумную камеру и другие пассивные элементы.

В настоящей работе приводятся результаты применения данного кода для обработки магнитных измерений.