изучение динамики плотности плазмы в многопробочной ловушке ГОЛ-3 многоканальной системой томсоновского рассеяния

А.В. Бурдаков, М.В. Иванцивский, В.С. Койдан, С.В. Полосаткин, А.Ф. Ровенских, В.В. Семионов

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера, Новосибирск, Россия,
e-mail: M.V.Ivantsivsky@inp.nsk.su

На установке ГОЛ-3 создана система томсоновского рассеяния для измерения радиального профиля электронной температуры и плотности плазмы в диапазоне плотностей (0.2-3)1015см-3 при температурах 0.1-1.5 кэВ. Плазменный столб зондируется импульсом  излучения неодимового лазера (=1,06 мкм, 10 Дж, 15 нс). Рассеянное излучение принимается несколькими независимыми системами регистрации, позволяющими исследовать детали функции распределения электронов в различных энергетических диапазонах, а также измерять радиальные профили температуры и плотности. Для исследования динамики концентрации создан многоимпульсный лазерный осциллятор, генерирующий пакет из ~20 последовательных импульсов с периодом следования 15 мкс.

В докладе приводятся описание диагностики и результаты измерений динамики плотности плазмы на установке ГОЛ-3. При измерениях концентрации электронов обнаружено наличие быстрых флуктуаций, развивающихся в течение первых 4-8 мкс после начала инжекции пучка. Полученные результаты хорошо согласуются с предсказаниями модели быстрого коллективного нагрева ионов в ячейках многопробочной ловушки. По измерениям динамики плотности найдено характерное время удержания плазмы.

Работа частично поддержана РФФИ, грант № 03-02-16271-а.